## Nazwa inwestycji

„ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY CEGŁÓW”

## Zamawiający

Gmina Cegłów

ul. Tadeusza Kościuszki 4

05-319 Cegłów

## Adres obiektów

  - województwo:	mazowieckie

  - powiat:	miński

  - gmina:	Cegłów

  - obręb ewidencyjny:	Cegłów

5)	numery ewidencyjne działek:	1997, 1390/1, 1391/1, 1392/1, 1393/1, 1394/3, 1394/6

## Nazwy i kody robót wg CPV:

CPV 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni CPV 71320000-7  Usługi inżynierskie w zakresie projektowania CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej

CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

CPV 45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów CPV 45213270-6 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne CPV 74230000-7 Usługi inżynieryjne

CPV 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

## Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:

- mgr inż. Piotr Sadowski

- mgr inż. Grzegorz Rydian

- Dariusz Uchman, wraz z zespołem

## Data wykonania

Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego:

marzec 2020 r.

Spis treści

Spis skrótów wykorzystanych w opracowaniu	5

- CZĘŚĆ OPISOWA	6

  - Opis ogólny przedmiotu inwestycji	6

    - Przedmiot opracowania	6

    - Wprowadzenie, cel przedsięwzięcia, efekt ekologiczny	6

    - Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	10

    - Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	15

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	17

    - Stan prawny terenu inwestycyjnego	21

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, charakterystyka projektowanych obiektów budowlanych, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe	23

    - Powierzchnie utwardzone PSZOK	23

    - Budynek – salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowy	25

    - Wiata magazynowa wraz z boksami	31

    - Magazyn na odpady niebezpieczne i ZSEE	36

    - Waga samochodowa	38

    - Ścieżka edukacyjna	39

    - Tablice informacyjne i edukacyjne	40

    - Ogrodzenie i brama wjazdowa	43

    - Instalacja elektryczna, monitoringowa i alarmowa	45

    - Instalacje sanitarne	50

    - Oznakowanie poziome placu	53

    - Zieleń	54

    - Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadów	56

    - Oznaczenia, treść tablic informacyjnych kontenerów i pojemników:	57

    - Dodatkowe wyposażenie	61

    - Wymagania ogólne	64

    - Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej	64

    - Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych	64

    - Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do  zagospodarowania terenu	64

    - Warunki dostaw	65

    - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót	65

    - Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego	65

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	66

    - Wymagania ogólne	66

    - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	72

|  | 3.3. Wymagania dotyczące robót ziemnych | 73 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.4. Wymagania dotyczące sieci i instalacji sanitarnych | 75 |
|  | 3.5. Wymagania dotyczące sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA | 76 |
|  | 3.6. Wymagania dotyczące wykonania zieleni | 77 |
|  | 3.7. Wymagania odnośnie dostarczanych urządzeń, kontenerów i pojemników | 78 |
| 4. | Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych | 79 |
|  | 4.1. Próby końcowe i rozruch | 80 |
|  | 4.2. Okres gwarancyjny | 81 |
| B. | CZĘŚĆ INFORMACYJNA | 82 |
| 1. | Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych | 82 |
| 2. | Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem | 82 |

# Spis skrótów wykorzystanych w opracowaniu

CD	-	Compact Disc, płyta kompaktowa, DVD - standard zapisu na optycznym nośniku danych

DN	- średnica nominalna; Termin odnosi się do wewnętrznej średnicy rury. Określona wg normy EN ISO 6708 przez użycie skrótu DN (ang. Diameter Nominal), po którym następuje bezwymiarowa liczba odpowiadająca przybliżonej wartości średnicy wewnętrznej podanej w milimetrach. Dla porównania: fi - potoczne określenie średnicy

gmina	-	gmina Cegłów

Inwestor	-	Gmina Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów JPG, dwg, vector, wav; PDF. Dwg. DOC. XLS. - formaty plików numerycznych

Koncepcja	- należy przez to rozumieć Koncepcję planu zagospodarowania terenu, rzuty przyziemia,    przekroje,  elewacje, inne rysunki i wytyczne zamieszczone w PFU

LED	-	Light-emitting diode – typ oświetlenia

OZE	-	odnawialne źródła energii

PVC	-	polichlorku winylu  (PCW),  inne  skróty  odnoszące  się  do  tworzyw  sztucznych:  PE polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen

PN-EN	-	Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ; PN - Polska Norma PFU	-	program funkcjonalno-użytkowy

pom.	-	potoczny skrót pomieszczenia w budynku

PSZOK	-	punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

punkt	-	punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsięwzięcie	-	punkt  selektywnego  zbierania odpadów komunalnych

UPS	-	(ang. Uninterruptible Power Supply - nieprzerywalne zasilanie energią) – urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

ustawa o odpadach	-	ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) wod.-kan.	-	potoczne określenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej

Zamawiający	-	Gmina Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów ZSEE	-	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu inwestycji

    - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia:

„ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY CEGŁÓW”

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące zaprojektowania oraz budowy – punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ilekroć w opracowaniu mowa o „wymaganiach” Zamawiającego, należy przez to rozumieć wymagania określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

## Wprowadzenie, cel przedsięwzięcia, efekt ekologiczny

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, budowy oraz wyposażenia PSZOK zgodnie    z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami, warunkami technicznymi itp., w szczególności przyłącza, sieci, usunięcie, wymianę lub przełożenie instalacji, w razie potrzeby działania rozbiórkowe (ogrodzenie), usunięcie drzew i krzewów (a w razie potrzeby wykonanie i pielęgnację ewentualnych nasadzeń zastępczych oraz zieleni izolacyjnej i ozdobnej).

Przy   wykonywaniu   projektów   i   planowaniu   budowy   oraz   przy   kompletacji   dostawy   sprzętu i wyposażenia  Wykonawca  winien  wziąć  pod  uwagę,  iż  wymagania  Zamawiającego  wskazane  w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań,   a   niniejsze   Wymagania   mogą   nie   objąć   wszystkich    szczegółów   niezbędnych do opracowania projektów. Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne rozwiązanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające  niniejsze wymagania. Wykonawca  nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który  dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym    uzgodnieniu   z  Zamawiającym,    dopuszcza   się   zmianę   wielkości   parametrów i zakresu części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym PFU.

Planowane przedsięwzięcie – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – ma na celu uzupełnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK służyć będzie mieszkańcom Gminy Cegłów. W PSZOK zbierane będą w szczególności odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z  terenu ich nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Cegłów.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m. in. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na

swoim terenie poprzez m. in. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych     w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Punkty zapewniać muszą przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ani przepisy ustawy o odpadach nie określają szczegółowych wymagań w stosunku do zakresu rzeczowego lub wyposażenia PSZOK. Wymagania lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek „łatwego dostępu dla wszystkich mieszkańców gminy”.

Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008 r. str.  3), transponowanej  do  polskiego  porządku prawnego  ustawą  z dnia  14  grudnia  2012 r.      o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późń. zm.), kraje członkowskie zobowiązane są osiągnąć poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych rodzajów odpadów.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej dyrektywy Polska jest zobowiązana osiągnąć do 2020 r.:

      - przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych (i w miarę możliwości innego pochodzenia), w wysokości co najmniej 50% wagowo w stosunku do wytworzonych odpadów tego typu,

      - przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów,  w  tym  wypełniania  wyrobisk,  gdzie  odpady  zastępują  inne   materiały,   w odniesieniu do  innych  niż  niebezpieczne  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych,  w wysokości co najmniej 70% wagowo w stosunku do wytworzonych odpadów tego typu.

Dyrektywa określa ogólną zasadę hierarchii postępowania z odpadami. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien przede wszystkim opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Dalej odpady powinny być w pierwszej kolejności przekazywane do powtórnego wykorzystania, następnie poddane recyklingowi lub innym metodom odzysku, a na samym końcu procesom unieszkodliwiania (kierowane na składowiska odpadów). Wypełnieniem wymogów hierarchii postępowania z odpadami, będzie m. in. zbieranie i magazynowanie przedmiotów przewidzianych do ponownego wykorzystania oraz przekazywanie zebranych odpadów w pierwszej kolejności do ponownego użycia, odzysku (w tym recyklingu). Zarówno przepisy szczebla wspólnotowego jak i krajowego wskazują na konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów. W celu wypełnienia tego wymogu, w PSZOK-u planowane jest zbieranie przedmiotów nadających się do ponownego użycia, a w przypadku przedmiotów (odpadów wielkogabarytowych) wymagających niewielkich napraw, prowadzone będzie ich przygotowanie do ponownego użycia poprzez nadanie tym przedmiotom właściwości użytkowych. W obiektach PSZOK przewidziano zbieranie i magazynowane będą przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które nadają się do

ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli to minimalizować ilość powstających odpadów. Utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Z art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów    (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1 i L 284 z 31.10.2003, str. 1) wynika obowiązek ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z którym Polska  zobowiązana jest osiągnąć poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2020 r. do 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W celu realizacji tego obowiązku wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). Przedmiotowy obowiązek został określony w art. 3c ust. 1 tej ustawy, jako jedno z obowiązkowych zadań własnych gmin.

Jednym z głównych założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa selektywnego zbierania odpadów u źródła oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do przetwarzania   odpadów   komunalnych,   które   zapewnią   zgodne   z   hierarchią   postępowania    z odpadami zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadów komunalnych i  aby  możliwe  było osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość składowanych odpadów i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych  szczebla  krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania).

PSZOK będzie stanowić przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza tą podstawową  funkcją PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiającego ma pełnić także następujące funkcje:

        - edukacyjną i informacyjną – (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

          - zasad funkcjonowania PSZOK i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w gminie gdzie tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dalszych sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych,

          - hierarchii postępowania z odpadami,

          - zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. miejsce zbiórki przedmiotów do ponownego użycia, przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania odpadów, kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach;

        - ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów – w PSZOK przewidziane jest „pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia”, w którym przewidziana jest:

          - zbiórka przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia, które przekazywane

będą zainteresowanym mieszkańcom,

          - naprawa (przygotowanie do ponownego użycia) przedmiotów i odpadów, głównie wielkogabarytowych nadających się do ponownego wykorzystania, które również przekazywane będą zainteresowanym mieszkańcom.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u będą:

- stworzenie na terenie Cegłów zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który przyczyni się do osiągnięcia statusu społeczeństwa recyklingu i gminy Zero Waste;

- zwiększenie poziomu świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

- zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom do PSZOK-u, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewni przyjmowanie  co  najmniej  takich  odpadów  komunalnych  jak:  przeterminowane  leki    i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- zwiększenie    ilości    odpadów    komunalnych    odbieranych    w    sposób    selektywny,     w konsekwencji zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku zmniejszenie ilości odpadów komunalnych  kierowanych  do składowania;

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych, m. in.: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych,   ZSEE,    odpadów    wielkogabarytowych,    odpadów    budowlanych  i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych;

- przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie;

- umożliwienie mieszkańcom wypożyczania sprzętu, m. in.  przyczep  samochodowych, narzędzi i sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i in.;

- zwiększenie   świadomości   ekologicznej   mieszkańców   w   zakresie   ochrony   środowiska i gospodarki odpadami.

Uwaga:

Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego marki lub nazwy handlowe podano jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza się możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o równoważnych lub lepszych parametrach.

Zamawiający   zaleca   dokonanie   wizji   lokalnej   rejonu    przedsięwzięcia    celem   zapoznania   się z aktualnymi warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

## Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód1, wybudowania i wyposażenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję inwestycji, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a także wyposażyć punkt we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji wynosi ok. 9 950 m2.

W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. Zbierane i magazynowane będą segregowane:

- inne niż niebezpieczne odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),

- przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów:

      - odpady wielkogabarytowe,

      - opony samochodów osobowych i jednośladów,

      - odpady zielone,

      - odpady budowlane i remontowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy),

      - drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa,

      - styropian opakowaniowy,

      - papier i tektura,

      - szkło opakowaniowe,

      - szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie – okienne),

      - tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

      - tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe),

      - odzież i tekstylia,

      - popioły,

      - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

1        Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  -  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  do wybudowania,  wyposażenia i uruchomienia przedmiotowego PSZOK – decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne i realizacyjne, porozumienia oraz wypełnić inne niewymienione formalności mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia.

      - odpady niebezpieczne (pełną listę frakcji przewidzianych do zbierania odpadów niebezpiecznych przedstawiono poniżej).

Do zbierania ww. frakcji odpadów przewiduje się wykorzystanie obiektów kubaturowych w formie boksów,  wiat,   magazynów,   a   także   kontenerów   o   pojemności   12-36   m3   oraz   pojemników o pojemności ok. 1,1 m3. W zależności od potrzeb i skali przywożonych przez mieszkańców do  PSZOK odpadów oraz sezonowości, wielkość kontenerów i pojemniki dla poszczególnych rodzajów odpadów będzie się zmieniać.

W PSZOK będą też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dla których przewidziano oddzielne magazyny. Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

- akumulatory,

- baterie,

- lampy fluorescencyjne,

- przeterminowane leki,

- termometry rtęciowe,

- rozpuszczalniki,

- kwasy,

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

- opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi,

- środki ochrony roślin,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,

- drewno impregnowane (jako odpad niebezpieczny),

- detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy przynieść będą mogli odpady i przedmioty nadające się do ponownego użycia. Część z nich niewymagająca napraw przekazywana będzie zainteresowanym mieszkańcom. Odpady wymagające napraw poddawane będą procesowi przygotowaniu do ponownego użycia, czyli naprawiane, przywracane im będą wartości użytkowe.

Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Powyższe narzuca przyjęcie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i związaną z nimi, funkcjonalność planowanego przedsięwzięcia. Funkcjonalność projektowanego obiektu sprowadza się do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji poniższego schematu:

- etap I: wjazd pojazdów osobowych na teren punktu, postój w wyznaczonym miejscu, rozładunek i umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub magazynach, opuszczenie punktu przez bramę wjazdową;

- etap II: magazynowanie odpadów w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilości transportowych, kontrola napełnienia kontenerów i pojemników oraz szczelności pojemników;

- etap III: wjazd pojazdów ciężarowych, załadunek kontenera z odpadami na pojazd lub

przeładunek odpadów zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do pojazdu, wywóz odpadów z terenu punktu przez bramę wjazdową.

Na terenie PSZOK przewidziano obiekty kubaturowe: punkt przygotowania odpadów do ponownego użycia, magazyn odpadów niebezpiecznych oraz ZSEE, salkę edukacyjną z zapleczem socjalno- biurowym, a także wiata z boksami na odpady.

Ze względu na krzyżowanie się tras przejazdu pojazdów poruszających się po punkcie wymaga się, aby powierzchnie utwardzone zostały trwale, czytelnie i jednoznacznie opisane oznakowaniem poziomym, w szczególności ciągi komunikacyjne, piesze, miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, stosowne oznakowanie krawężników, odbojniki przy elementach konstrukcyjnych narażonych na uszkodzenie np. w trakcie pracy ładowarki oraz  innych  wymagających tego elementów. Wymaga się zaprojektowania i wykonania oznakowania poziomego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz wymogami Zamawiającego w tym  zakresie (zgodnie z „Planem zagospodarowania terenu”). Zastosować należy także oznakowania pionowe (znaki drogowe) w powyższym zakresie.

Układ komunikacyjny placu oraz dojazdów powinien zapewnić bezkolizyjne poruszanie się pojazdów osobowych i dostawczych oraz możliwość wjazdu dla pojazdu ciężarowego np. typu „hakowiec” lub

„śmieciarka”, załadunek każdego z przewidzianych kontenerów i pojemników oraz wyjazd. Projektując i wykonując PSZOK zapewnić trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy      i miejsca postojowe. Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed kontenerami typu hakowego dla zapewnienia wystarczającej przestrzeni manewrowej  i  załadunkowej  uwzględniając  gabaryty  i   parametry   pracy   tych   pojazdów, np. promienie skrętu. Projektując zadaszenia w formie wiat dla kontenerów otwartych uwzględnić należy m. in. sposób ich odbioru przez podniesienie ich przedniej części pojazdy hakowe.

Do    kontenerów,    pojemników   i   pomieszczeń    magazynowych    odpady    będą    umieszczane  z powierzchni placu, zapewnić należy więc niezbędny obszar pod miejsca postojowe i rozładunkowe oraz ruch pieszy w pobliżu tych kontenerów i pojemników. Ciągi piesze zapewnić należy także pomiędzy miejscami postojowymi, ścieżką edukacyjną oraz chodnikiem.

Głównym elementem punktu będzie plac utwardzony z wiatą z boksami do magazynowania poszczególnych frakcji odpadów. Przewidziano też salkę edukacyjną z zapleczem socjalno-biurowym dla pracowników PSZOK oraz obiekty magazynowe na odpady niebezpieczne i ZSEE oraz miejscem przygotowania   odpadów    do   ponownego    użycia   oraz   miejsce   odbioru   od   mieszkańców       i przekazywania mieszkańcom odpadów i przedmiotów do ponownego użycia, w którym przewidzieć należy  także  miejsce  oraz  belownicę  wraz  z   niezbędnym   oprzyrządowaniem   i   instalacjami.   W pomieszczeniu przewidziano także pokazowe pomieszczenie „drugie życie odpadów”, w którym wystawiane będą przedmioty wykonane z odpadów wraz z odpisami i zasadami segregacji.

Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady). Plac stanowić będzie powierzchnie manewrową dla pojazdów ciężarowych. Na terenie punktu wykonane zostanie oświetlenie obiektowe pozwalające na korzystanie z niego także po zmroku. Teren będzie ogrodzony i monitorowany. Przy wjeździe do PSZOK przewidziano wagę do kontroli masy odpadów dostarczanych do PSZOK.

Spadki  powierzchni  utwardzonych  oraz  instalacje  kanalizacyjne  muszą  zostać  zaprojektowane   w taki sposób, aby skutecznie i bezpiecznie odprowadzić powstające na terenie PSZOK wody opadowe i roztopowe. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz fakt, iż niedopuszczalne jest

dopuszczenie do zalania placu lub poszczególnych kontenerów z odpadami, w szczególności pomieszczenia z odpadami niebezpiecznymi. Projektując i wykonując wszelkie obiekty, place oraz instalacje kanalizacyjne, uwzględnić należy fakt, iż postępujące zmiany klimatyczne mogą spowodować nasilenie się skrajnych warunków atmosferycznych, w tym zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych (skrajnie mroźnych zim), burz oraz deszczy nawalnych.

Powierzchnie utwardzone należy nawiązać wysokościowo do istniejących powierzchni, zachowując przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu placu, także w przypadku długotrwałych deszczy nawalnych.

Przy wjeździe na teren punktu przewidzieć należy bramę wjazdową (automatyczną z napędem) oraz szlaban (automatycznie otwierany z napędem oraz fotokomórką) wraz z dzwonkiem.

Dla  magazynowania  odpadów  niebezpiecznych  przewidzieć  należy  rozwiązania  techniczne   i organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód gruntowych, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wycieków, rozlania zawartości pojemnika podczas załadunku itp. Do magazynowania odpadów płynnych i niebezpiecznych konieczne jest zastosowanie „podwójnych zabezpieczeń”, tj.: magazynowanie odpadów w szczelnych pojemnikach ustawionych w szczelnym magazynie na odpady niebezpieczne z uwzględnieniem rozwiązań technicznych pozwalającym na zebranie awaryjnych wycieków na szczelnej powierzchni wewnątrz magazynu.

Na terenie punktu wykonać należy oświetlenie obiektowe pozwalające na korzystanie z niego także po zmroku. Oświetlenie placu za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić całość placu, ciągów komunikacyjnych oraz ścieżki edukacyjnej. Lampa na słupach na terenie ścieżki edukacyjnej musi być wyposażona w moduły fotowoltaiczne oraz wiatrak oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą (akumulator, sterowanie, kable, złącza i inne). Oświetlenie powinno zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby lampy oświetleniowe wykorzystywały energię z modułów fotowoltaicznych. Dopuszcza się także możliwość rozwiązań uwzględniających wspomaganie – w razie potrzeby – energią z sieci. Cały system musi być zarządzany  przez   „inteligentny”   system   sterowania,   który   monitoruje   stan   akumulatorów i optymalizuje wydajność energetyczną oraz gwarantuje bezproblemowe działanie lampy nawet podczas długich okresów niekorzystnych warunków atmosferycznych. Cały system musi mieć możliwość konfiguracji według indywidualnych preferencji użytkownika. Włączanie i wyłączanie lampy odbywać się będzie przez wyłącznik zmierzchowy – programowalny. Dodatkowo na terenie ścieżki edukacyjnej przewidzieć należy oświetlenie tablic edukacyjnych, np. oprawami oświetleniowymi montowanymi do każdej z tablic lub oprawy na słupach rozmieszczone w sposób zapewniający oświetlenie wszystkich tablic.

Wykonawca zobowiązany jest także wykonać czytelne oznaczenia na terenie całego zakładu, aby wykluczyć możliwość poruszania się pojazdów mieszkańców korzystających z PSZOK po terenie dla niech nieprzeznaczonym. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym plan organizacji ruchu oraz systemu oznaczeń i ewentualnych szlabanów i innych zabezpieczeń na terenie zakładu.

Wykonana musi zostać czytelna i wyraźna informacja w formie tablic o zasadach gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z przykładowym wzorem tablic i oznakowania dołączonym do PFU. Każdy z  kontenerów oraz pojemników, a także  wszystkie pomieszczenia muszą  zostać w sposób czytelny i jednoznaczny opisany. Wymaga się aby tablice posiadały czytelny napis oraz ilustrację.

Obszar w sąsiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zostać zagospodarowany jako teren zielony, obsiany nasionami traw z nasadzeniami roślin ozdobnych. Obszar ten należy zniwelować, wyrównać oraz dokonać wymiany gruntu na ziemię urodzajną do głębokości  min.  0,3 m. Wymaga  się aby obszar bezpośrednio przy ogrodzeniu (pomiędzy terenami utwardzonymi, obiektami PSZOK i ogrodzeniem) stanowił zwarty pas całorocznej zieleni  izolacyjnej  o wysokości minimum 2 m. Należy także urządzić zieleń ozdobną na pozostałym obszarze w zakresie nie mniejszym niż wskazanym w planie nasadzeń na Planie zagospodarowania terenu w części rysunkowej. Drzewa znajdujące   się   na   terenie   nieruchomości   Wykonawca   powinien   pozostawić   i   uwzględnić w planowanej na terenie przedsięwzięcia zieleni, jeśli jednak nie będzie to możliwe  należy  je  usunąć, minimalizując jednakże ilość usuwanej roślinności.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci. W razie potrzeby wykonać też trzeba wymianę gruntu.

Teren  na którym będzie realizowany PSZOK jest uzbrojony w sieć melioracyjno-drenarską. Wykonawca będzie zobowiązany do przebudowy sieci melioracyjno-drenarskiej.

## Zakres rzeczowy przedsięwzięcia (w całości „Zaprojektuj”, wykonanie w zakresie „Wybuduj”)

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

      - powierzchnie utwardzone PSZOK, zbiornik na wodę opadową wraz z kanalizacją deszczową, rynnami, studniami osadnikowymi, rewizyjnymi itp., posadzki betonowe, budynki konstrukcji żelbetowej wraz z konstrukcjami stalowymi i pokryciem, kanały technologiczne (całość „Wybuduj”)

- Zaprojektować i wykonać (zakres „Wybuduj”) zgodnie z koncepcją dołączoną do dokumentacji postępowania przetargowego, wytycznymi PFU, przepisami prawa, podbudowy wykonać zgodnie z załączonymi przekrojami, budynki zgodnie z załączonymi przekrojami, kanały technologiczne w pod przewidziane instalacje, oznakowanie poziome i pionowe dla powierzchni utwardzonych.

      - salka edukacyjna z pomieszczeniem biurowym wagowego oraz zapleczem socjalnym, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, wraz z niezbędnymi instalacjami (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja) – zaprojektować zgodnie z koncepcją, wytycznymi PFU, dokumentację projektową wykonać z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych

      - specjalistyczny magazyn kontenerowy dostosowany do magazynowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zaprojektować zgodnie z załączoną koncepcją, wytycznymi PFU i przekrojami, wykonać (zakres „Wybuduj”) w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych z dachem i rynnami, kanały technologiczne pod przewidziane instalacje, bez dostawy bram

      - wiata magazynowa z boksami oraz z niezbędnymi instalacjami (elektryczna, w razie potrzeby kanalizacyjna), posadzką betonową wraz z częścią obudowaną, dostosowaną do przetwarzania  odpadów   (przygotowania   do   ponownego   użycia)  –  warsztat  wraz z wyposażeniem oraz miejscem na belownicę do odpadów, zaprojektować i wykonać zgodnie z załączoną koncepcją, wytycznymi PFU i przekrojami, wykonać (zakres „Wybuduj”) w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych z dachem i rynnami, kanały technologiczne pod przewidziane instalacje, bez dostawy bram

      - waga samochodowa  z  fundamentem  (60  ton)  wraz  z  niezbędnymi  instalacjami  i oprogramowaniem, legalizacja na okres min 5 lat-  zaprojektować zgodnie z koncepcją, wytycznych PFU, dokumentację projektową wykonać z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych

      - ścieżka edukacyjna utwardzona ,-  zaprojektować zgodnie z załączoną koncepcją i wytycznymi PFU, wykonać (zakres „Wybuduj”) w zakresie robót brukarskich i ziemnych, kanałów technologicznych, bez dostawy tablic, i elementów małej architektury

      - wyposażenie ścieżki edukacyjnej: ławki, tablice informacyjna i edukacyjne-  zaprojektować zgodnie z koncepcją, wytycznymi PFU, dokumentację projektową wykonać z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych

      - infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje - zaprojektować zgodnie z koncepcją, wytycznymi PFU, dokumentację projektową wykonać z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych:

- instalacja wodociągowa wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym infrastruktura ppoż., zgodna  z wymogami prawa na dzień zakończenia inwestycji

- instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym system oświetlenia placu, zasilenie i oświetlenie obiektów PSZOK, oświetlenie ścieżki edukacyjnej, w tym jedna  pokazowa  lampa z elementami  OZE  (wiatrak   i panel PV), system monitoringu, instalacja alarmowa,

- niezbędne instalacje i urządzenia kanalizacyjne sanitarnej,

- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane:

  - 1 kontener 12-15 m3 (niski - z wysokością burt nie wyższą niż 1500 mm),

  - 3 kontenery 36 m3,

  - 8 pojemników 240 l,

- ogrodzenie z bramą wjazdową, szlaban,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- zieleń ozdobna i izolacyjna,

      - wyposażenie magazynów na odpady:

- pojemniki na odpady na odpady niebezpieczne:

  - 1 szt.	– pojemnik na świetlówki,

  - 1 szt.	– pojemnik na akumulatory,

  - 2 szt.	–  pojemnik na baterie,

  - 6 szt.	–   beczki PEHD 120 l,

  - 3 szt.	– pojemniki na odpady medyczne 60 l,

  - 5 szt.	– pojemniki PEHD 60 l na inne odpady niebezpieczne,

- kosze siatkowe na drobne ZSEE (2 szt.),

- pompa do beczek,

- regały ocynkowane (2 szt.),

      - wyposażenie warsztatu przygotowania do ponownego użycia odpadów wielkogabarytowych (narzędzia ręczne, stół warsztatowy, regały i szafki na  narzędzia,  5 koszy siatkowych, ręczny podnośnik paletowy hydrauliczny, ręczny wózek magazynowy dwukołowy);

      - belownica do odpadów;

      - wyposażenie pomieszczeń socjalno-biurowych: wyposażenie sanitariatów, aneksu kuchennego,  wyposażenie  biura,  w   tym   biurko   krzesła,   regały,   wieszaki,   komputer z oprogramowaniem do ewidencji odpadów, oprogramowaniem  wagi  i  monitoringu,  serwer, zabezpieczenie ppoż., wyposażanie BHP i ppoż., w tym apteczki, gaśnice i niezbędne oznakowanie;

Na załączonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej części opracowania, przedstawiono uszczegółowienie ww. zakresu, rozwiązania techniczne i organizacyjne – całość stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania PSZOK zgodnie z   wymaganiami określonymi w koncepcji,  przy czym wykonawstwo pierwszego etapu („Wybuduj”)  obejmuje wykonanie obiektów 1,4,5,6,8(bez tablic),10,11,13 wraz  z kanalizacją deszczową odprowadzającą  wodę deszczową  i rynnami na  budynkach Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany przygotować kanały  technologiczne i skoordynować prace dla instalacji elektrycznych , wodociągowych i sanitarnych. Do  zadań wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu  należy  wykonanie niezbędnych prac ziemnych wraz z uporządkowaniem terenu, przebudowa  sączków melioracyjnych. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Lokalizacje planowanych PSZOK

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na  terenie następujących działek ewidencyjnych   w zakresie budowy PSZOK: na części działki o nr ew. 1997, 1390/1, 1391/1, 1392/1, 1393/1, 1394/3, 1394/6, obręb ewidencyjny: Cegłów.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Ryc. 1. Szacunkowa lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie budowy PSZOK

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Ryc. 2. Szacunkowa lokalizacja obiektów PSZOK (uwaga: numery działek na mapie są nieaktualne, widoczne zagospodarowanie terenu może być nieaktualne, stan faktyczny może różnić się od przestawionego na powyższym zdjęciu satelitarnym, potencjalny wykonawca winien dokonać wizji terenowej obszaru planowanego przedsięwzięcia przed złożeniem oferty)

## Opis stanu istniejącego

Obszar pod planowane przedsięwzięcie stanowią działki o ew. nr 1997, 1390/1, 1391/1, 1392/1, 1393/1, 1394/3, 1394/6. Nieruchomość ta stanowi obecnie częściowo zarośnięty nieużytek. Teren jest uzbrojony w sieć melioracyjno-drenarską.

Ryc. 3. Obszar przeznaczony pod budowę PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 4. Obszar przeznaczony pod budowę PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 5. Obszar przeznaczony pod budowę PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 6. Obszar przeznaczony pod budowę PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 7. Obszar przeznaczony pod budowę PSZOK

Fot: CODEX

Ryc. 8. Szacunkowy obszar przeznaczony pod planowany zjazd z drogi (u dołu fotografii)

Fot: CODEX

### 1.6.	Stan prawny terenu inwestycyjnego

Wnioskodawca dysponuje i zarządza nieruchomościami niezbędnymi do realizacji niniejszego projektu.

| Nr działki | Księga wieczysta | Forma władania nieruchomością |
| --- | --- | --- |
| 1997 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |
| 1390/1 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |
| 1391/1 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |
| 1392/1 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |
| 1393/1 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |
| 1394/3 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |
| 1394/6 | SI1M/00043605/9 | Własność Gminy Cegłów |

Dla przedmiotowej lokalizacji obowiązuje miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego przyjęty uchwałą nr XIX/158/16 przez Radę Gminy Cegłów w dniu 21 stycznia 2016 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późń. zm., zwanej dalej ustawą „o.o.ś.” przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie to stanowić będzie punkt zbierania odpadów, nie będzie natomiast stanowić  w szczególności: punktu zbiórki lub przeładunku złomu, instalacji do przetwarzania odpadów lub składowania odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), a więc zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się także prowadzenie odzysku (przetwarzania) odpadów polegającego na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia. Przewiduje się przetwarzanie tylko odpadów wielkogabarytowych poprzez ich naprawę i przywrócenie im właściwości użytkowych. Przetwarzanie to nie będzie prowadzone z wykorzystaniem instalacji. Zgodnie z art. 72 ust. 2a ustawy „o.o.ś.” wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. Ponieważ przygotowanie do ponownego użycia nie będzie odbywać się z wykorzystaniem instalacji, przedsięwzięcie, w tym zakresie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie wymienione w §3 ust. 1 pkt 80 („instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia10  kwietnia  1997 r.   –  Prawo  energetyczne (Dz. U. z  2019 r., poz. 755 z późń. zm.) o  zainstalowanej  mocy  elektrycznej  nie  większej  niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”).

Przedsięwzięcie może wiązać się z koniecznością usunięcia części drzew i krzewów znajdujących się na terenie nieruchomości.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  uzyskać  w  imieniu  Zamawiającego  (na podstawie  stosownego  pełnomocnictwa)  odpowiednie  zezwolenie  na  ich  usunięcie  zgodnie                       z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przyrody oraz wykonać nasadzenia kompensacyjne (zastępcze) w wymaganym zakresie. Wykonawca ponosić będzie wszelkie  opłaty związane z powyższym. Ponadto, zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi,

nasadzenia zastępcze będą musiały zachować żywotność przez wskazany okres czasu,  żywotność  tą określać musi gwarancja Wykonawcy.

Przedsięwzięcie może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie  m. in.:  wykonania urządzeń  wodnych  (ewentualne  zbiorniki  wód  opadowych  /  ppoż.,  przepusty  –  zjazd z drogi) i/lub wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Wykonawca opracowując projekt zagospodarowania działki zobowiązany jest uwzględnić lokalizację istniejących  w sąsiedztwie  drzew i minimalizować skalę wycinki, włączając istniejące zadrzewienia i zakrzewienia w planowane obszary zieleni izolacyjnej i ozdobnej gdzie to tylko możliwe.

Na  terenie  nieruchomości  zachodzić  będą  kolizje  z  sieciami  podziemnymi  i  naziemnymi               (w szczególności w zakresie kabli elektroenergetycznych i linii napowietrznych, melioracji). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość kolizji projektując i realizując przedsięwzięcie. W razie potrzeby wykonać projekt rozwiązania tych kolizji lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt z zarządcami sieci przebiegających w pobliżu lub kolidujących z planowaną inwestycją.

W obszarze realizacji inwestycji znajdować się mogą stanowiska archeologiczne, w szczególności stanowiska wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe na etapie prac projektowych i realizacji przedsięwzięcia i wypełnić wszystkie wymagania z tym związane.

Przedsięwzięcie może wiązać się z koniecznością usunięcia części drzew i krzewów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowane zezwolenia i usunąć kolidujące z projektem drzewa i krzewy oraz wykonać stosowne nasadzenia zastępcze zapewniając zachowanie zieleni w wymaganym czasie.

Wykonawca zobowiązany jest też przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływania na tereny sąsiednie.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, charakterystyka projektowanych obiektów budowlanych, wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe (w całości dotyczy zakresu „Zaprojektuj” w oznaczonych „Wybuduj”)

    - Powierzchnie utwardzone PSZOK („Wybuduj”)

### Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Głównym elementem punktu będzie utwardzony plac wraz z obiektami budowlanymi. Plac stanowić będzie powierzchnię:

  - manewrową (także dla pojazdów ciężarowych),

  - magazynową (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady),

  - miejsca postojowe i rozładunkowe, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy powierzchni utwardzonych z podbudową pod ruch ciężki w tym miejsc postojowych oraz chodników pod ruch pieszy (zgodnie z załączoną koncepcją i przekrojami)

Projektując i wykonując powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzględnić musi uwarunkowania gruntowo-wodne podłoża oraz planowane obciążenie ruchem (w tym ruch pojazdów ciężarowych odbierających kontenery i odpady, w tym największe kontenery 36-40 m3). Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe badania gruntu po uzgodnieniu z Zamawiającym ostatecznej lokalizacji poszczególnych obiektów kubaturowych PSZOK oraz wagi samochodowej.

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz fakt, iż niedopuszczalne jest, aby systemy kanalizacyjne  spowodowały  zalanie  placu  lub   poszczególnych  pomieszczeń  z  odpadami, w szczególności pomieszczenia w których magazynowane będą odpady niebezpieczne. Projektując i wykonując PSZOK, uwzględnić należy fakt, iż postępujące zmiany klimatyczne mogą spowodować nasilenie się skrajnych warunków atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

Plac utwardzony należy nawiązać wysokościowo do istniejących powierzchni, zachowując przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające:

- bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, także w przypadku postępujących zmian klimatu objawiających się np. długotrwałymi deszczami nawalnymi.

Układ komunikacyjny  placu powinien zapewnić  bezkolizyjne  poruszanie  się  pojazdów  osobowych  i dostawczych, ładowarki kołowej oraz możliwość wjazdu dla pojazdu ciężarowego, załadunku kontenerów w systemach hakowych o pojemności 15-36 m3 oraz pojazdów typu „śmieciarka” pojemników 120-240 l. Wykonawca zobowiązany jest zastosować oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

### Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe oraz wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego należy rozpocząć od analizy warunków gruntowo-wodnych i  przygotowania odpowiedniego  podłoża  uwzględniając  występujące kolizje i konieczność przebudowy lub przełożenia części sieci i infrastruktury podziemnej (w uzgodnieniu z ich gestorem). Uwzględnić należy w szczególności ewentualną konieczność wymiany części gruntu lub niwelacje.

Wskaźniki powierzchniowe powierzchni utwardzonych:

  - powierzchnie utwardzone, manewrowe, rozładunkowe, w tym posadzki betonowe pod boksami  –  powierzchnie  betonowe  z  podbudową  pod  ruch  ciężki:  zgodnie z koncepcją,

  - chodniki – powierzchnie z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy:  zgodnie z koncepcją

W magazynowych obiektach kubaturowych oraz zadaszonych boksach przewidzieć należy szczelną nawierzchnię betonową z odpowiednią podbudową pod ruch ciężki (ładowarka kołowa).- zgodnie z przekrojami

Wzdłuż projektowanej krawędzi placu należy przewidzieć wykonanie pasa zieleni o szerokości min. 1 m i pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formować skarpę ziemną. Pochylenie skarpy zaleca się 1:2, maksymalnie 1:1,5 (skarpy nieumocnione) przy czym należy zapewnić stateczność tych skarp. Należy zachować wypłaszczenie terenu (pochylenie do 8% w obrębie 0,7 m od granicy ewidencyjnej z sąsiednimi działkami ewidencyjnymi dla wykluczenia możliwości ich zalewania.

Uwaga: Kolorystyka elementów placu zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.

## Budynek – salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowy (wytyczne projektowe)

### Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Na terenie PSZOK zlokalizować należy budynek socjalno-biurowy dla pracowników obsługujących PSZOK wraz z zapleczem edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży. Budynek zapewniać musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednią temperaturę przez cały rok, wykonać jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie i klimatyzowany. Lokalizacja budynku na terenie punktu   oraz   rozmieszczenie   otworów   okiennych   zapewniać   muszą    widoczność   z   wnętrza z pomieszczenia biurowego na PSZOK, w szczególności na bramę wjazdową, miejsca postojowe oraz możliwie duży obszar placu magazynowego. Jako pomieszczenie socjalne należy rozumień wskazany  na schemacie rzutu budynku aneks kuchenny. Budynek należy zaprojektować zgodnie z załączoną koncepcją rzutu przyziemia i przekrojem – Zamawiający dopuszcza zmianę układu pomieszczeń przy zachowaniu określonej funkcjonalności

W budynku przewidzieć należy:

  - wydzielić,   zamykane   pomieszczenia   WC  z wyposażeniem (miska ustępowa ze spłuczką, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa ścienna lub stojąca jednouchwytowa, lustro nad umywalką, podgrzewacz elektryczny c. w. u., szafka niska, podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej: pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papier  toaletowy,  szczotka  do  czyszczenia  toalety, jedno WC dla gości przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

w WC dla pracowników dodatkowo kabina prysznicowa: kabina natryskowa z drzwiami ze szkła hartowanego o wymiarze nie mniejszym niż 90 x 90 cm (w każdym WC: oświetlenie, grzejnik, wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie);

  - zaprojektować dodatkowo aneks kuchenny,

  - w biurze, salce oraz aneksie kuchennym podstawowy sprzęt i oznakowanie ppoż. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi,

  - środki pomocy doraźnej uwzględniające rodzaje zbieranych i magazynowanych odpadów, m.in. do płukania oczu;

  - klimatyzacja pomieszczenia biurowego i salki edukacyjnej;

  - drzwi wejściowe ok. 200 x 90 cm, antywłamaniowe, wyposażone w zamki wielozapadkowe,

  - okna, rozwierno-uchylne, z mikrowentylacją;

| Elementy wyposażenia | Liczba szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenia socjalno-biurowe |  |  |
| Biurko | 1 szt. | Minimalne parametry: prostokątne na okrągłych nogach metalowych, długość [cm]: 160 głębokość [cm]: w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia). - stelaże metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze RAL |

stopnie wejściowe zewnętrzne, antypoślizgowe. Wyposażenie pomieszczenia biurowego oraz salki edukacyjnej:

| Elementy wyposażenia | Liczba szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | 9006, 70 wysokość [cm]: 75,8, kolor: biały, kształt blatu: prostokątny, boki: zabudowane, wykończenie: drewnopodobne, materiał: płyta melaminowana, długość [cm]: 160, głębokość [cm]: 70, wysokość [cm]: 75,8. Produkt objęty min. 24 miesięczną gwarancją |  |
| Fotel obrotowy do biurka | 1 szt. | Minimalne parametry: wytrzymałość: min. 140 kg, podstawa 5 ramienna, fotel obrotowy miękkie tapicerowane siedzisko, tkanina przepuszczająca powietrze, wyposażony w wygodne podłokietniki, wysokość maksymalna: 96 cm, wysokość maksymalna do siedziska: 49 cm, wysokość minimalna do siedziska: 39 cm, wymiary oparcia: 50x41 cm, wymiary siedziska: 46x43 cm, szerokość całkowita z podłokietnikami: 53 cm, szerokość stojaka: 53 cm, funkcja bujania, kółka kauczukowe, produkt objęty min. 24 miesięczną gwarancją |
| Regał wysoki na dokumenty zamykany | 1 szt. | Minimalne parametry: - wykonany w 3/5 z drzwi pełne zamykane na zamek; w 2/5 pełnych zamykanych na zamek, - 5 półek o regulowanych wysokościach, - wymiary: wysokość: 185 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 36 cm - wykonane z płyty wiórowej, - melaminowanej, - grubość płyty wykorzystanej: - do frontów i ścian bocznych, korpusu szaf oraz półek – 18 mm, - na wieńce i blaty, 25 mm , - stelaże metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006. - kolor - biały, - w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia). |
| Szafka szufladowa przybiurkowa | 1 szt. | Minimalne parametry: - szafka metalowa - zamykana na klucz, - na kółkach z 3 szufladami zamykanymi na klucz, - stabilna konstrukcja metalowa, - szafka w kolorze jasnoszarym / popielatym, - komplet 2 kluczyków, - zamknięcie na klucz powoduje zamknięcie wszystkich szuflad, - wymiary: wysokość: 50 cm, szerokość: 42 cm, głębokość: 57 cm |
| Szafa na ubrania i rzeczy osobiste dla pracowników | 1 szt. | Minimalne parametry: minimalne wymiary zewnętrzne (wys. szer. gł.): 180 cm x 60 cm x 55 cm, metalowy drążek do wieszania, 8 szt. wieszaków drewnianych, min. 3 półki, - wykonane z płyty wiórowej, - melaminowanej, - grubość płyty wykorzystanej: - do frontów i ścian bocznych, korpusu szaf oraz półek – 18 mm, - na wieńce i blaty, 25 mm , - stelaże metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006. - kolor - biały, - w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia). |
| Krzesła | 2 szt. | Minimalne parametry: wytrzymałość: min. 140 kg, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, stelaż metalowy w kolorze czarnym, końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, wysokość całkowita: ok. 820 mm głębokość: ok. 415 mm, wysokość siedzenia: 470 mm |
| Metalowy stojący wieszak | 1 szt. | Minimalne parametry: - metalowa, stabilna podstawa - haki na wszelkiego rodzaju kurtki, płaszcze, kapelusze i parasole - wymiary: wysokość: min. 170 cm, szerokość głowicy ok. 46 cm, |

| Elementy wyposażenia | Liczba szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | średnica stopy min. 37 cm - rurki - metalowe, lakierowane, kolor biały, - gałki - tworzywo sztuczne kolor biały |  |
| Lampka biurkowa | 1 szt. | Minimalne wymiary: wys. 50 x szer. 15 x dł. 33 cm, materiał wykonania: metal, Gwarancja 2 lata, min. długość przewodu: 1,5 m, oprawa dostosowana jest źródeł światła o klasach energetycznych od A++ do E oraz żarówek LED o dowolnej mocy, gwarancja min. 2 lata |
| Czajnik elektryczny | 1 szt. | Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W, pojemność min. 1,7 l, grzałka płytowa, filtr siatkowy, lampka kontrolna, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, gwarancja min. 2 lata |
| Listwa zasilająca | 1 szt. | Minimalne parametry: - listwa zasilająca, z gniazdami min. 4x230V - przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, pom. socjalne, - standardowe wtyki i gniazda standard, - obudowa korpusu aluminiowa, - materiał gniazd: samogasnące tworzywo ABS, - podświetlany wyłącznik, - maksymalne obciążenie 16A (4000W) , - gwarancja min. 2 lata |
| Laptop | 2 szt. | Procesor wielordzeniowy, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej Typ matrycy: matowa, pamięć RAM minimum 4 GB, Klawiatura: polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programisty.” Oferowany komputer musi być w konfiguracji powszechnie dostępnej na rynku. Zamawiający wyklucza konfigurację komputera wyprodukowanego na specjalne zamówienie. Kolorystyka ciemna. Gwarancja min. 24 miesiące. Złącze USB: sztuk minimum 2, kabel zasilający, UPS, myszka, - system operacyjny, zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania - umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - oprogramowanie w polskiej pełnej wersji językowej - dostarczonym co najmniej jednym nośnikiem recovery do odtwarzania fabrycznego system operacyjnego na nośniku DVD lub PenDrive pakiet biurowy zgodny z MS Office, nie starszy niż 2013 (lub równoważny, za równoważny zostanie uznany pakiet zawierający co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do prezentacji, które pozwalają na edycję i zapisywanie plików w formatach MS Office), oprogramowanie wagi (zgodnie z pkt 2.5 dot. wagi samochodowej), oprogramowanie połączone z systemem monitoringu z możliwością zapisu obrazu z kamer monitoringu); |
| Drukarka laserowa | 1 szt. | Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia druku: laserowa (mono), Format druku: A4, Podajnik papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczość w czerni: Minimum 600 x 600 dpi, Złącza min.: USB 2.0/3.0, RJ45/LAN, Materiały eksploatacyjne - 3 Tonery, Przewody USB min. 1,8 mb, Przewód LAN min. 1,8 mb kabel zasilający, Gwarancja min.: 24 miesiące |
| Lodówka | 1 szt. | Minimalne parametry: 1-drzwiowa pojemność całkowita: 60-90 l klasa energetyczna: A+ lub lepsza, hałas: do 40 dB, kolor inox, kabel zasilający, gwarancja min.: 24 miesiące |
| Kosze na odpady | 10 szt. | Minimalne parametry: pojemność min. 25 l, wykonanie: tworzywo sztuczne i metal, wyposażony w pedał otwierający klapę, wymiary min. 50 mm x 32 mm x 26 mm (1 szt. biuro, 1 szt. toaleta), kolory: 2 x czarne, 2 x niebieskie, 2 x zielone, 2 x żółte, 2 x brązowe, opisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. |

| Elementy wyposażenia | Liczba szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów |  |
| Apteczka przenośna | 3 szt. | Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS |
| Kamizelki odblaskowe dla uczestników wycieczek | 80 szt. | 60 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci (wkładane przez głowę, z gumką i 2 rzepami po bokach, poliester 100%, materiały certyfikowane EN1150, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471, kolor żółty fluoroscencyjny, wymiary: 30 szt. rozmiar S – 6-8 lat, 30 szt. rozmiar M – 9-13 lat); 20 szt. kamizelek odblaskowych dla dorosłych (poliester 100%, zapięcie z przodu na rzep, dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471, kolor żółty fluoroscencyjny, 5 szt. wymiary 57x59 cm, 10 szt. wymiary 61x62 cm, 5 szt. wymiary 63x64 cm) z napisem „PSZOK Cegłów” |
| Salka edukacyjna |  |  |
| Krzesła | 32 szt. | Minimalne parametry: wytrzymałość: min. 140 kg, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, stelaż metalowy w kolorze czarnym, z pulpitem regulowanym pod kątem 90o, końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, wysokość całkowita: ok. 820 mm głębokość: ok. 415 mm, wysokość siedzenia: 470 mm |
| Stół | 1 szt. | Minimalne parametry: prostokątny na okrągłych nogach metalowych, długość [cm]: 200 głębokość [cm]: 70 wysokość [cm]: 75,8, w konstrukcji mebli dopuszcza się zastosowanie elementów metalowych (stelaż metalowy, nogi metalowe, metalowe wykończenia), stelaże metalowe stołu lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006, kolor: biały, kształt blatu: prostokątny, boki: zabudowane, wykończenie: drewnopodobne, materiał: płyta melaminowana, min. 24 miesięczna gwarancja |
| Rzutnik | 1 szt. | rzutnik multimedialny zamontowany do sufitu, full HD, sterowanie pilotem, zastosować rozwiązania pozwalające na podłączenie komputera typu laptop bezpośrednio ze stołu planowanego w salce, przewidzieć ekran opuszczany z sufitu przeznaczony na rzucania obrazów z rzutnika |
| Gabloty edukacyjne | 3 szt. | Gabloty drewniane poziome, min. wys. 75 cm, wymiary 120 cm x 40 cm, pozwalające na umieszczeni za szybka materiałów edukacyjnych i eksponatów o wys. do 20 cm, i ciężarze do 40 kg, szyby „bezpieczne”, zamykane na klucz |
| Wieszaki ścienne na ubrania | 35 szt. | Wieszaki pojedyncze lub komplet na płycie |

Uwaga: Wszystkie elementy wyposażania, sprzętu muszą zostać oklejone nalepkami z informacją na temat programu dofinasowania.

### Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe oraz wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

Budynek należy zaprojektować w formie zabudowy kontenerowej. Szkielet stalowy z wypełnieniem ścian płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Ściany od strony wewnętrznej obudowane płytą wiórową białą gr. 0,01 m. Stolarka okienna wykonana z PCV, skrzydła drzwiowe wykonane obustronnie z ocynkowanej i powlekanej blachy. Dach płaski dwuspadowy. Ściany zwieńczone attyką.

Posadowienie na ławach lub płycie z betonu C20/25 z odpowiednim zbrojeniem.

Ściany zewnętrzne kontenerów: Szkielet stalowy, okładzina z blachy powlekanej, od strony

wewnętrznej w kolorze białym. Izolacja z pianki PIR

Konstrukcja dachowa: Szkielet stalowy, okładzina  z blachy powlekanej, od strony wewnętrznej  w kolorze białym. Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 100 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa: Okna i drzwi wykonać PCV wg wymiarów na rysunkach.

Izolacja przeciwwilgociowa: Izolację pionową stóp oraz ław fundamentowych wykonać jako izolację typu średniego z 2x papa termozgrzewalna lub masa asfaltowa w ilości warstw zalecanych przez producenta.

Budynki muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późń. zm.), oraz spełniać standard WT 2021 w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz przez wymagania dotyczące maksymalnego wskaźnika zużycia energii pierwotnej (EP) przez budynki na m2 powierzchni użytkowej.

Budynek należy dostosować dla osób

Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

	powierzchnia  po  obrysie  zewnętrznym:...................... zgodnie z załączonym rzutem z dopuszczeniem tolerancji +- 10%

- kubatura	wynikowo

Elementy stalowe:

- pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową do gruntowania cynkową 70%, lub

- pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania: wszystkie elementy konstrukcji stalowej – RAL 6005 (ciemnozielony do akceptacji przez Zamawiającego), blachy poszycia dachu i ścian osłonowych (blacha powlekana) – RAL 7035 (jasnoszary  do  akceptacji przez Zamawiającego).

Wszystkie powyższe parametry zweryfikować należy po wykonaniu uzupełniających badań gruntowo-wodnych obszaru planowanego obiektu i uzgodnić z Zamawiającym.

## Wiata magazynowa wraz z boksami (zaprojektować zgodnie z wytycznymi wykonać „Wybuduj” bez instalacji i wyposażenia )

### Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wiata stanowić będzie obiekt magazynowy w części otwartej przeznaczonej na boksy magazynowe oraz punkt przygotowania odpadów do ponownego użycia w części zamkniętej, w której przewidzieć należy także belownicę i niezbędne instalacje i wyposażenie.

Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla otwartej części magazynowej:

Część otwarta z boksami służyć będzie magazynowaniu odpadów luzem w boksach z możliwością wstawienia otwartych kontenerów na odpady komunalne. Boksy pozwolą na magazynowanie odpadów luzem – np. szkło czy gruz budowlany. Konstrukcja boksów ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów poza wyznaczane miejsca magazynowania oraz zachować drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych. W boksach gdzie odpady będą gromadzone luzem muszą mieć trzy ściany zaś wejście zabezpieczane otwieraną bramą np. z siatki zabezpieczającą przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza boksy. Zadaszenie wykluczyć musi możliwość płukania zmagazynowanych   odpadów    przez    wody   opadowe   lub   roztopowe.    Wiata   zaprojektowana  i wykonana musi zostać w sposób pozwalający na pracę koparko -ładowarki kołowej (całkowita wysokość koparko-ładowarki około 4m) na terenie boksów oraz zapewniać  musi  możliwość  umieszczenia  pod  nią  kontenerów  hakowych  o  długości  do  6 m i bezkolizyjnego ich wyciągnięcia przy pomocy pojazdu typu hakowiec od strony dłuższego  boku wiaty. Projektując obiekt uwzględnić należy fakt, iż będą one obsługiwane przez koparko-ładowarkę lub wewnątrz wstawiane będą kontenery hakowe lub bramowe. Boksy muszą być zgodne z obowiązującym w dniu zatwierdzenia projektu budowlanego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z  2019 r., poz. 1755) .

Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla zamkniętej części przetwarzania odpadów z belownicą

Wydzielona i obudowana część wiaty stanowić będzie obszar przetwarzania odpadów (przygotowania do ponownego użycia i napraw – przywrócenie właściwości użytkowych), głównie odpadów wielkogabarytowych. Naprawa prowadzona będzie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych. W pomieszczeniu będą też belowane surowce wtórne zebrane w PSZOK w celu poprawy właściwości i opłacalności ich dalszego transportu, a także w celu minimalizacji ich rozwiewania i oddziaływania na tereny sąsiednie. Obiekt wyposażyć w bramą wjazdową pozwalającą na wjazd koparko -ładowarki kołowej lub wózka widłowego oraz drzwi – wrota przeznaczone do komunikacji pieszej oraz transportu odpadów wózkiem ręcznym lub paletowym.

W części przetwarzania odpadów uwzględnić należy:

  - instalację elektryczną – oświetleniową i podwójnych gniazd wtykowych (min. 8 szt.) oraz instalacje niezbędne do prawidłowej pracy belownicy,

  - świetliki dachowe szklone szkłem lub tworzywem przezroczystym (min. 15% powierzchni dachu),

  - bramę wjazdową przejazdową segmentową automatyczną, podnoszoną elektryczne, minimalne wymiary: szer. 4,5 m, wys. 4 m,

  - instalację wentylacyjną (wentylacja mechaniczna),

  - podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi,

  - belownicę do odpadów

  - wyposażenie warsztatu (patrz tabela poniżej).

Wyposażenie zamkniętej części przetwarzania odpadów (w zakresie warsztatu):

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Główne parametry | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał ocynkowany | Regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm | 3 |
| 2 | Stół | Długość 1700mm, Głębokość 685mm, Wysokość 850mm, Wyposażenie: 3 szufladowy kontener, 1x półka, Nośność blatu 400kg, wymiary wy. x sz. x gł | 1 |

|  |  | (mm) 850 x 1700 x 685, wysuw szuflad na łożyskach kulkowych, nogi stołu z zamkniętych profili stalowych o wymiarach 40 x 40 mm, wykończenie - farba z sztucznej żywicy RAL7016, RAL3000, blat roboczy z drzewa bukowego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Imadło ślusarskie | Imadło trwale montowane do stołu, dł szczęk min. 150 mm, żeliwna konstrukcja z kowadłem i hartowanym gwintem, obrotowa postwa | 1 |
| 4 | Szlifierka kątowa | Mocny silnik min. 720 W z kompletem tarcz do różnych materiałów | 1 |
| 5 | Wiertarka | Wiertarka z zestawem wierteł do metalu i drewna, moc pobierana min. 650W | 1 |
| 6 | Zestaw narzędzi ręcznych | zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150mm, Wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru, zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki sześciokątne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedłużki 75 mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, zestaw min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czołowe 200 mm, szczypce precyzyjne czołowe 115mm, zszywacz tapicerski – 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wkładane od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. noży z ostrzem łamanym 18mm blokada śrubowa, wraz z kompletem ostrzy łamanych wymienne 18mm - 20szt., 3 kpl. wierteł do metalu i drewna od ø 2 ÷ ø 13 mm, szczotki druciane ręczne – 3 szt., przedłużacz elektryczny – min. 4 mb – 2 szt., młotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, piłę ręczną do drewna, 2 kg gwoździ stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2 cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej wielkości | 1 (kpt) |
| 7 | Wyposażenie bhp | rękawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), nauszniki ochronne (10 kpl.), | 30 |
| 8 | Gaśnice ABC | Gaśnica ABC 6 kg | 3 |
| 9 | Apteczki pierwszej pomocy | Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS | 2 |
| 10 | Miotła | Miotła zewnętrzna (uliczna) z drewnianym korpusem w części roboczej wykonana z twardego włosia z tworzywa sztucznego | 4 |
| 11 | Łopata do śniegu | Tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium | 2 |

### Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe oraz wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

Należy zaprojektować i wykonać wiatę o konstrukcji stalowej, będącą obiektem wolnostojącym, kubaturowym, magazynowym.

Elementy konstrukcyjne hali:

- stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy,

- stal  zabezpieczona   przeciwpożarowo,   odpowiednio   dla   wymagań   wyszczególnionych  w wytycznych warunków technicznych bezpieczeństwa pożarowego.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu. Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być minimum co najmniej piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-4:2008) i malowane warstwą podkładową min. 2x40 µm; warstwa

nawierzchniowa min. 80 µm, lakier dwukomponentowy.

Konstrukcja dachu: płatwie stalowe dwuprzęsłowe. Płatwie oprzeć na ryglu ramy.  Słupy posadowić  na żelbetowych fundamentach. Dach dwuspadowy. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, włączone w system odprowadzania wód deszczowych.

Parametry powierzchniowo-kubaturowe konstrukcji stalowej:

zgodnie z załączonymi przekrojami

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m2] (+/- 5%)2 | Posadzka na gruncie |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |
| 1 | Otwarta część magazynowa z boksami | 756,0 | - jastrych cementowy gr. min. 20 cm zbrojony siatką, - 1x folia budowlana, - izolacja termiczna – min. 8 cm styropianu FS30, - izolacja p-wilgociowa – min. 2 x papa asfaltowa na lepiku, - beton podkładowy – min. 15 gr.10cm, zbrojony siatką 15x15cm Ø6 mm, - podsypka piaskowo-żwirowa gr. min. 15 cm, zagęszczona mechanicznie, - grunt. |
| 2 | Zamknięta część przetwarzania odpadów z belownicą | 180,0 | - jastrych cementowy gr. min. 12 cm zbrojony siatką, - 1x folia budowlana, - izolacja termiczna – min. 8 cm styropianu FS30, - izolacja p-wilgociowa – min. 2 x papa asfaltowa na lepiku, - beton podkładowy – min. 15 gr.10cm, zbrojony siatką 15x15cm Ø6 mm podsypka piaskowo-żwirowa gr. min. 15 cm, zagęszczona mechanicznie, - grunt |

Powyższe założenia należy zweryfikować na podstawie badań gruntowo-wodnych, ewentualne zmiany uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować ww. założenia powierzchniowe i na etapie opracowania projektu uzgodnić z Zamawiającym ostateczny rozkład pomieszczeń i rozwiązania przestrzennego obiektu.

Bramy wjazdowe  do  magazynów  przemysłowe  segmentowe,  izolowane,  otwierane  pionowo, z automatycznym elektrycznym mechanizmem otwierania i zamykania, z naświetlami, odporne na korozję lub zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy wyposażone w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, wyłącznik przeciążeniowy oraz urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem. Brama powinna być zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające pojazdy poprzez trwałe posadowienie stalowych odbojów na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz po obu stronach przejazdu.???

Konstrukcja stalowa, zamknięta dachem przykrytym blachą trapezową. Konstrukcja stalowa słupów z dwuteowników zakończonych ryglem. Mocowanie dachu z blachy trapezowej do rygli za pomocą płatwi z ceowników.

2 Dostosować proporcjonalnie odpowiednio do wymiarów względem wskazanych wyżej wskaźników powierzchniowo-kubaturowe

Wiaty magazynowe wykonać zgodnie z załączonymi koncepcjami

## Magazyn na odpady niebezpieczne i ZSEE (zaprojektować zgodnie z wytycznymi wykonać „Wybuduj” bez instalacji i wyposażenia zgodnie z koncepcją i przekrojami)

### Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Magazyn przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych stanowiących  odpady komunalne. Ma on za zadanie zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem warunków atmosferycznych oraz osób postronnych, jak również zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, w szczególności w zakresie wód odciekowych, które potencjalnie stanowić mogą zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewniać musi możliwość magazynowania odpadów o różnych gabarytach, składzie  i właściwościach.

Minimalne wyposażenie magazynu:

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Główne parametry | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platformowa waga przemysłowa | Platformowa waga przemysłowa na odpady drobne, zasilana z sieci, zakres ważenia do 150 kg | 1 |
| 2 | Pojemnik na świetlówki | Pojemnik na świetlówki, pojemność min. 400 l | 1 |
| 3 | Pojemnik na baterie | Pojemnik na baterie małogabarytowe o pojemności min. 40 l | 2 |
| 4 | Pojemnik na akumulatory | Pojemnik na akumulatory, pojemność min. 500 l | 1 |
| 5 | Beczki na odpady płynne | Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady płynne o poj. min. 120 l PEHD | 6 |
| 6 | Pojemniki na odpady medyczne | Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady medyczne o poj. min. 60 l | 3 |
| 7 | Pojemniki na odpady niebezpieczne | Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, zamykane, kwasoodporne, poj. ok. 60 l | 5 |
| 8 | Kosze siatkowe | Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej lub z tworzywa, pojemność min. 0,8 m3 | 2 |
| 9 | Regal ocynkowany | Regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm | 2 |
| 10 | Pompa do beczek | Elektryczna pompka do opróżniania beczek – długość dostosowana do ww. beczek magazynowych | 1 |
| 11 | Gaśnice ABC | Gaśnica ABC 6 kg | 1 |
| 12 | Apteczki pierwszej pomocy | Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS | 1 |

### Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe oraz wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

Magazyn zadaszony i zamykany. Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Konstrukcja: spawana rama stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu   oraz   po   środku   dłuższych   boków,   blacha   akrylowej   w    kolorze   uzgodnionym z Zamawiającym. Brama zamykana, dwuskrzydłowa o wysokości min. 200 cm. Konstrukcja malowana farbą podkładową, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV. Stropodach: blacha ocynkowana. Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. Wentylacja: grawitacyjna.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do wnętrza kontenera  (np.  poprzez otwory wentylacyjne  lub ze  względu  na  zastosowanie  blachy trapezowej  w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). Magazyn wykonać zgodnie z koncepcją i przekrojami dołączonymi do PFU

.Przykładowa elewacja magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE

## Waga samochodowa (tylko zaprojektować)

### Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wagę samochodową o nośności min. 60 ton. Konstrukcja wagi i fundamentu musi zostać wykonana w sposób pozwalający na wjazd i zjazd z jej powierzchni bez  dodatkowych  podjazdów,  powierzchnia  pomostu  waga  na  poziomie  terenu  +/-  4 cm. Zaprojektować należy fundament pod wagę samochodową przejazdową, zagłębioną, elektroniczną o nośności 60 t. Wagę wykonać ze stalowo-betonowej bądź stalowej ramy o długości 15,95-16,20 m i szerokości ok. 2,95–3,05 m na fundamencie. Wagę posadowić na odpowiednio przygotowanym podłożu i fundamencie. Wagę odwodnić. Na całej długości należy zamontować czujniki tensometryczne, nierdzewne czujniki analogowe lub cyfrowe, o stopniu ochrony IP68, elementy elektroniki zabezpieczyć przed przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi. Wynik ważenia wskazany na wyświetlaczu LCD. Miernik wagowy powinien być połączony z programem wagowym oraz komputerem laptopem, znajdującym się we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu biurowym. Wraz wagą należy dostarczyć oprogramowanie wraz z systemem ważącym wyposażony w min 2 kamery który podczas ważenie będzie automatycznie sczytywał nr rejestracyjny pojazdu oraz zawartość ładunku, Minimalne wymagania dla oprogramowania to: graficzny edytor kwitów, generator raportów z informacjami z systemu ważącego, możliwość eksportu i importu danych, możliwość zdalne dostępu i pobrania raportów, możliwość rozbudowy funkcjonalności w oparciu o moduły dodatkowe

Dane ogólne:

–	nośność:   .......................................................................................................................  60 ton

–	działka  legalizacyjna:   ............................................................................................. max  50 kg

–	działka  odczytowa:   .........................................................................................................50  kg

–	szerokość  pomostu:  .............................................................................................  2,95-3,05 m

–	długość   pomostu: ..............................................................................................15,95-16,20 m

–	zasilanie:  ...............................................................................................220 V +/- 10%, 50 Hz

### Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe i wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe

Waga samochodowa o wymiarach 15,95-16,50 m x 2,95-3,05 m o nośności 60 ton musi zostać posadowiona na odpowiednio przygotowanym podłożu i fundamentach. Zaprojektować i wykonać należy fundament w formie płyty żelbetowej o wymiarach odpowiednich do planowanej do zamontowania wagi.

Ostateczne parametry wagi Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu.

## Ścieżka edukacyjna (zaprojektować zgodne z wytycznymi, wykonać elementy brukarskie, ziemne)

Na terenie  punktu  wyznaczyć  należy  obszar  w  sąsiedztwie  placu  i  terenów  zielonych  (zgodnie  z częścią graficzną) o szerokości min. 150 cm na potrzeby ścieżki edukacyjnej. Ścieżkę należy wykonać w formie chodnika z kostki betonowej, prostokątnej 10x20 cm i grubości 6cm, na podbudowie piaskowo cementowej 1:4 o grubości min 10 cm, oraz warstwą odsączającą o grubości min 15 cm chodnik zamknąć obrzeżami 100x30x8 cm ustawionej na ławie cementowej. Kolorystykę ustalić z zamawiającym Ścieżka musi przede wszystkim zapewniać  bezpieczeństwo  osób  ją  odwiedzających,  uwzględniając  fakt,  iż  korzystać  z niej będą głównie dzieci i młodzież szkolna, a w sąsiedztwie tego terenu odbywać się będzie ruch pojazdów osobowych i ciężarowych. Ścieżka zaprojektowana i wykonana musi zostać jako część PSZOK-a w sposób fizyczny wydzielona od pozostałej części (niskie ogrodzenie z siatki z furtką).

Parametry powierzchniowe: powierzchnia utwardzona ścieżki zgodnie z koncepcją

Na  terenie  ścieżki  należy  także  trwale  zamontować   min.  5  tablic  edukacyjnych,  min. 5 ławek    z oparciem oraz niewielkie kolorowe pokazowe zestawy do segregacji odpadów.

Ławki:

- metalowe okucia ocynkowane,

- siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem,

- fundament 40x30 cm.

Ryc. 14. Parametry ławek do montażu na terenie ścieżki edukacyjnej

## Tablice informacyjne i edukacyjne (tylko zaprojektować)

Na terenie PSZOK-u, bezpośrednio przy zjeździe z drogi do punktu oraz na terenie samego punktu należy umieścić tablice informacyjne i edukacyjne (minimalne ilości):

      - 6 1 tablica  na terenie punktu:

- 1 tablica przed szlabanem (ze schematem punktu i rozmieszczani poszczególnych miejsc zbierania danych frakcji odpadów),

- 5 tablic na terenie ścieżki edukacyjnej;

      - 1 tablica przy zjeździe z drogi wskazująca lokalizację PSZOK (duży, wyraźny napis „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH” wraz z godzinami otwarcia PSZOK oraz strzałką.

      - Tablica pamiątkowa dotyczaca dofinansowania punktu o wymiarach  zgodnych z wytycznymi programu POiIS.

Treść oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu.

Tablice montowane na zewnątrz obiektów wykonać z aluminium lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego ze wzmocnieniami, z monolitycznym fundamentem każdego ze słupów. Nadruk odporny na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 150 x 100 cm. Na tablicy w sposób trwały umieścić  wyraźne  logo  Zamawiającego,  informacje  o  treści  uzgodnionej  z  Zamawiającym   w zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadów komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tablice wykonać w sposób umożliwiający wymianę treści poprzez wymianę tablicy z tworzywa lub aluminium z trwałym nadrukiem. Wykonawca przedstawi propozycję treści i oprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych i edukacyjnych na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.

Treść   tablic   edukacyjnych   zawierać   musi   informacje   w   zakresie   i   formie   uzgodnionej z Zamawiającym, m. in. na temat:

- zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych oraz  na terenie PSZOK, hierarchii postępowania z odpadami, sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych, zapobieganiu powstawaniu odpadów, w tym kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach, miejsce zbiórki przedmiotów do ponownego użycia,  skutkach  palenia   odpadów  w  paleniskach  domowych,  wyrzucania  odpadów     w miejsca na ten cel nieprzeznaczone (tzw. dzikie wysypiska śmieci),

- regulaminu PSZOK (regulamin opracowany zostanie przez Zamawiającego, treść regulaminu zostanie przekazana przez Zamawiającego na etapie projektu lub Wykonawca zobowiązany będzie przygotować tablicę z pozostawionym miejscem na regulamin).

Ponadto Wykonawca przygotować i zamontować tablicy pamiątkowej dotyczącej dofinansowania punktu o wymiarach zgodnych z wytycznymi    programu POiIŚ.

Przykładowa treść tablic:

## Ogrodzenie i brama wjazdowa (tylko zaprojektować dodatkowo wykonać kanały technologiczne w posadzkach i pod utwardzeniami)

Wokół planowanego punktu należy wykonać nowe ogrodzenie obiektowe  oraz dwie  bramy zgodnie   z Koncepcją planu zagospodarowania terenu w części rysunkowej.

Wokół  planowanego placu utwardzonego  zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wys. 1,8 m oraz    2 bramy przesuwne o szer. min. 8,0 m. Szacowana długość nowego ogrodzenia: ok. 420-500 m.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

- wysokość ponad powierzchnię terenu min. 180 cm,

- przekrój słupka min. 4 x 6 cm,

- podmurówka betonowa (stopa o wymiarach min. 16 cm szerokości i 30 cm wysokości, 23-27 cm długości, płyta – 30 cm wysokości, 5 cm szerokości, 245 cm długości),

- rozstaw osi słupków: 258 cm (+/- 5%),

- grubość drutów poziomych: 5 mm,

- grubość drutów pionowych: 5 mm,

–	rozmiar panelu: 176,0 x 250,5 cm (+/- 5%),

- wielkość oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, słupki i elementy montażowe pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz powłoką PCV.

Ryc. 16. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem

Planowana  bramy  –  przesuwne  o  świetle  min.  8,0 m,  wysokość  min.  1,7 m.  Bramy  otwierane    i zamykane ręcznie, bez napędu.

Ryc. 15. Schemat przesuwnej bramy wjazdowej z furtką

Przy wjeździe na PSZOK zamontować należy szlabany sterowane z pomieszczenia biurowego. Wykonanie 2 szlabanów oddzielnych dla  pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających    z PSZOK. Szlaban należy wykonać w roli zgodnej z planem zagospodarowania i organizacją ruchu. Zamawiający wymaga wykonania  automatycznego  szlabanu  z napędem  i sterowaniem elektrycznym (sterowanie ręczne miejscowe przy napędzie oraz z pomieszczenia biurowego przy wjeździe i wyjeździe). Należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników poprzez odpowiednie dobranie układu sterującego (fotokomórki lub pętla indukcyjna, lampa ostrzegawcza, elementy odblaskowe na całej długości ramienia, profil gumowy na ramieniu pochłaniający energię uderzenia). Przy szlabanie, po prawej stronie drogi wykonać należy dzwonek dostępny dla osób przyjeżdżających do PSZOK bez wychodzenia w pojazdu. Dzwonek musi zostać wykonany jako zewnętrzny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, dużych różnic temperatury, odpadów deszczu, śniegu etc. Sygnał dźwiękowy w pomieszczeniu biurowym.

Uwaga: Kolorystyka wszystkich elementów ogrodzenia zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.

## Instalacja elektryczna, monitoringowa i alarmowa (tylko zaprojektować dodatkowo wykonać kanały technologiczne w posadzkach i pod utwardzeniami)

Instalację elektryczną wykonać należy w uzgodnieniu z zarządcą sieci i Inwestorem, w razie potrzeby wykonać nowe przyłącze,

Instalacja elektryczna obejmować musi co najmniej:

- system oświetlenia placów, boksów oraz ścieżki edukacyjnej (w tym lampa z modułami OZE oraz oświetlenie każdej z tablic edukacyjnych),

- system zasilenie i oświetlenie budynku PSZOK i budynku biurowego wagowego,

- zasilanie szlabanów, wagi, zasilanie instalacji monitoringowej (wideorejestrator) oraz wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi ww. instalacji i systemów pomieszczenia biurowego.

Planowane przedsięwzięcie wyposażone musi być w system oświetlenia placu utwardzonego, oświetlenie wewnątrz pomieszczeń i obiektów oraz ścieżki edukacyjny (w tym wszystkich tablic edukacyjnych) pozwalających na funkcjonowanie PSZOK także przy braku oświetlenia naturalnego.

Oświetlenie dróg i placów za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić całość powierzchni  utwardzonych,  w  szczególności  ciągi  komunikacyjne,  miejsca  postojowe  i rozładunku odpadów oraz kontenery i pojemniki z odpadami. Przy projektowaniu i wykonawstwie uwzględnić wymagania oświetleniowe, oparte na normie PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg Oświetlenie oprawami ulicznymi ze źródła światła LED, mocowanymi na słupach. Lampa na słupie na terenie ścieżki edukacyjnej musi być wyposażona w moduły fotowoltaiczne oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą (akumulator, sterowanie, kable, złącza i inne). Oświetlenie powinno zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby lampy oświetleniowe wykorzystywały energię z modułów fotowoltaicznych. Dopuszcza się wspomaganie energią z sieci. Cały system musi być zarządzany przez „inteligentny” system sterowania,  który  monitoruje  stan  akumulatorów  oraz  optymalizuje  wydajność  energetyczną  i gwarantuje bezproblemowe działanie lampy nawet podczas długich okresów niekorzystnych warunków atmosferycznych. Cały system musi mieć możliwość konfiguracji według indywidualnych preferencji użytkownika. Włączanie i wyłączanie lampy odbywać się będzie przez wyłącznik zmierzchowy – programowalny.

Obszar placu, w szczególności wjazd, miejsca postojowe, obszar rozładunku i magazynowania odpadów, wiaty, pomieszczenia na odpady, pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia, objęte  muszą   być  instalacją  monitoringową.  Obraz  z  instalacji  rejestrowany  i archiwizowany      w postaci elektronicznej, dostęp z komputera w pomieszczeniu biurowym oraz możliwość zdalnego podglądu  online.   W   obiektach   zamykanych   zainstalować   należy   także   instalacje   alarmową  z czujkami ruchu w każdym pomieszczeniu z drzwiami lub oknem., Podglądem wizyjnym objąć cały plac. Obowiązkowo kamerę wykonać na wjazdach/wyjazdach, okablowanie strukturalne UTP zewnętrzne (silikonowe) kategorii min 6, W pomieszczeniach i magazynach należy zamontować instalację alarmową zgodnie z norma EN50131-1,w której skład wchodzi:

1.	Manipulatory, min 2 szt.

2.	Centrala alarmowa,

3.	Czujniki ruchu, min po jednym w każdym pomieszczeniu i minimum dwa w magazynach

4.	Sygnalizator O A

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektuje i wykona linie kablowe pomiędzy rozdzielnią NN, a poszczególnymi rozdzielniami.

Instalacje wykonać wyłącznie przewodami i kablami miedzianymi, w izolacji 750V polwinitowej, zgodne z obowiązującymi normami. Przekroje przewodów zgodnie z obliczeniami projektowymi, lecz dla obwodów oświetleniowych nie stosować przekrojów mniejszych niż 1,5 mm2, a dla gniazd wtykowych o przekrojach nie mniejszych niż 2,5 mm2. Instalacje zasilające – poziome należy prowadzić wewnątrz budynków, przede wszystkim po głównych trasach kablowych, oraz po konstrukcjach w przestrzeni międzysufitowej, natomiast przejścia pionowe, między poziomami budynków, prowadzić należy w specjalnych, przeznaczonych do tego celu szachtach elektrycznych. Instalacje elektryczne do odbiorników prowadzić należy po kablowych konstrukcjach nośnych

Minimalne natężenie światła w pomieszczeniach

-	w pomieszczenia technicznych i wielofunkcyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi -500 lx,

-	na stanowiskach komputerowych - 500 lx,

-	w pomieszczeniach socjalnych- 200 lx,

-	w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych - 200 lx,

-	w strefach komunikacyjnych - 100 lx,

-	w magazynie - 200 lx.

Dobór opraw

Stopień ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniach biurowych, w strefach komunikacji, IP44 w pomieszczeniach sanitarnych, garażowych, kuchni,  magazynach,

w korytarzach i w przestrzeni między sufitowej w pomieszczeniach, a zejścia w dół wykonać jako instalacje podtynkowe. W pomieszczeniach bez wyposażenia w sufity podwieszane należy wykonać jako podtynkowe, a pod glazurą,  okładzinami  lub  obudowami  prowadzić  w  rurach instalacyjnych. W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem należy zapewnić przykrycie przewodów zaprawą tynkarską z przykryciem min. 5 mm. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia pożarowego uszczelnić za pomocą systemowych przejść przeciwpożarowych do wymaganego  stopnia  szczelności ppoż.

Zamkniętą część wiaty przetwarzania odpadów z belownicą oraz pomieszczenia salki edukacyjnej wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowany przy głównych wejściach  do  obiektów. Wyłączniki odpowiednio oznakować. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu odetną dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego.

Instalacja gniazd wtykowych

W  obiektach   magazynowych   i   przetwarzania   odpadów   instalować   gniazda   230V   i   400V,   w pomieszczeniach socjalno-biurowych i salce edukacyjnej 230V. Gniazda 230V podwójne winny się składać z 2 oddzielnych mechanizmów w oddzielnych puszkach, osłonięte wspólną  ramką.  Wszystkie gniazda – 230V 2P+Z. Wszystkie gniazda 400V – 3P+N+Z.

Zestawy gniazd pom. biurowych i salce: każde z gniazd w oddzielnej puszce, oddzielny mechanizm, osłonięte wspólnymi ramkami. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych, garażowych, kuchennych, łazienkach, toaletach gniazda szczelne – IP44. Wszystkie gniazda – 230V 2P+Z. Pomieszczenia biurowe wyposażyć w zestawy gniazd, składające się z 2 gniazd 230 V dedykowanych dla komputerów, 2 gniazd RJ45 teleinformatycznych modularnych, 1 gniazda RJ45 teleinformatycznego z wymienną wkładką, 2 gniazd 230V ogólnego przeznaczenia. Dla każdego pokoju liczba zestawów gniazd: X+1 dla pokoi 1 i 2- osobowych oraz X+2 dla pokoi 3 i 4-osobowych, gdzie X oznacza liczbę pracowników wg koncepcji architektonicznej. Gniazda ścienne ogólnego przeznaczenia 230 V – min. 1 podwójne na każde 10 m2 powierzchni.

W sali edukacyjnej Zamawiający wymaga zestawy gniazd (2 x 230V + 2 x RJ45 + 1 x RJ45

+ 2 x 230V): min. 1 zestaw ścienny na każde 10 m2 powierzchni oraz zestaw (1 x 230V + 1 x RJ45) dla rzutnika sufitowego. Od rzutnika na suficie do stołu/biurka wykonać orurowanie fi 32 dla okablowania multimedialnego.

Pomieszczenia gospodarcze: gniazda ścienne ogólnego przeznaczenia 230 V – min. 1 podwójne na każde 10 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż 1 gniazdo podwójne w pomieszczeniu.

W aneksie kuchennym min. 3 gniazda nadblatowe i 1 gniazdo podblatowe na każdy ciąg roboczy kuchenny, każde z gniazd zasilane z oddzielnego obwodu. Pomieszczenie wyposażyć należy w lodówkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny, elektryczny podgrzewacz wody typu zbiornikowego lub przepływowego (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Korytarze min. 1 gniazdo 230V pojedyncze na każde 8 mb korytarza.

W toaletach 1 gniazdo 230V, IP44 przy każdej umywalce, instalowane w pobliżu umywalki, we wspólnej ramce z łącznikiem oświetlania nad lustrem.  min. 1 gniazdo 230V, IP44 na każdą toaletę  dla suszarki do rąk (zasilane z oddzielnego obwodu).

Pomieszczenia warsztatowe / techniczne / magazynowe W każdym pomieszczeniu min. 1 zestaw gniazd składający się z gniazda 400V 32A + 400V 16A + 4 x 230V z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi i nadmiarowymi. Uwaga: wskazanie na każde 10 m2  należy rozumieć do  10 m2, na każde „rozpoczęte” 10 m2 powierzchni.

Instalacja oświetleniowa

Dla oświetlania pomieszczeń stosować wyłącznie oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła LED. Źródła LED zintegrowane z oprawami – nie dopuszcza się stosowania tzw. żarówek lub świetlówek LED. Temperatura światła – 4000 K. W pomieszczeniach wyposażonych w sufity podwieszane oprawy w wersji do wbudowania w sufit podwieszany. W łazienkach / toaletach oprawy liniowe LED nad lustrami, nad każdą umywalką, załączane oddzielnym łącznikiem. W salach edukacyjnych / narad / spotkań / audiowizualnych całość oświetlenia ściemniana płynnie, z uwzględnieniem grupowania opraw (w tym podziału ścianką sali) . Wszystkie oprawy pomieszczeń biurowych, sal edukacyjnych / narad / spotkań / audiowizualnych, archiwów, komunikacji z kloszem mlecznymi lub szybą  opalową  –  nie   stosować  opraw  z  kloszem  przeźroczystym.  Natężenie  oświetlenia   w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, lecz nie mniejsze niż:

- pomieszczenia biurowe, sala edukacyjna – 500 lx,

- toalety/łazienki, pokoje socjalne, gospodarcze, magazynowe, pomocnicze – 200 lx,

- pom. techniczne, warsztatowe – 500 lx,

- komunikacja/korytarze – 150 lx (na poz. podłogi).

Równomierność rozkładu natężenia oświetlenia – zgodnie z PN-EN 12464-1. Stosować oprawy odpowiednie do charakteru pomieszczeń.

Charakterystyka opraw do stosowania w pom. komunikacji, łazienek, toalet, pom. pomocniczych wyposażonych w sufity podwieszane: Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny = 2300 lm, pobór mocy 26W, typ downlight, do wbudowania  w  strop  podwieszony,  obudowa  wykonana  z  aluminium,  ramka  biała,  dyfuzor  z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji zainstalować oprawy wyposażone w moduł 3 godzinnego zasilania rezerwowego, pełniące funkcję opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Stosować opraw ze źródłami LED z odpowiednimi soczewkami rozpraszającymi. W celu oznaczenia kierunku ewakuacji w przypadku  zagrożenia  pożarowego  zainstalować  oprawy  piktogramowe z modułem 3 godzinnego zasilania rezerwowego z piktogramami kierunkowymi. Na zewnątrz, nad wyjściami z budynku zainstalować oprawy z modułem awaryjnym 3 godzinnym, pełniące rolę opraw antyolśnieniowych. Instalację wykonać z dodatkowym czwartym przewodem (czwarta żyła) do każdej oprawy sygnalizującym zanik napięcia. Instalację wykonać w sposób pozwalający na uzyskanie minimalnego średniego natężenia oświetlenia o wartości 1 lx na drogach ewakuacji oraz

5 lx przy hydrantach wewnętrznych. Wszystkie oprawy z autotestem. Oprawy ewakuacyjne pracujące w trybie awaryjnym, oprawy kierunkowe w trybie ciągłym. Wszystkie oprawy posiadające aktualne dopuszczenia CNBOP. Oświetlenie awaryjne będzie się uruchamiać samoczynnie każdorazowo po zaniku napięcia zasilającego w obwodach oświetleniowych. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej tablicy (odległość wzrokowa 22m wg PN EN1838).

Instalację odgromową i uziemiającą wykonać dla każdego obiektu zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn fi 8 mm. Przewody odprowadzające  wykonać drutem Fe/Zn fi 8 mm układanym w rurkach grubościennych  pod  ociepleniem  budynku.  Prowadzenie przewodów odgromowych, odprowadzających prąd piorunowy, z zachowaniem

odpowiednich, zgodnych z normami odległości od wrażliwych instalacji. Przewody uziemiające wykonać bednarką Fe/Zn 30 x 3. Zaciski kontrolne w puszkach 140140 mm zlicowanych z elewacją, na wys. 50–150 cm od poz. terenu. Wykonać uziom otokowy budynku bednarką Fe/Zn 30 x 4. Dla urządzeń elektrycznych na dachu oraz wystających ponad dach, jak: centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, jednostki chłodnicze, wyrzutnie powietrza wentylacji mechanicznej, itp. wykonać zwody pionowe izolowane. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wykonać główną szynę uziemiającą budynku, do której dołączyć metalowe przyłącza wchodzące do budynku oraz przewód PE, szynę uziemić. W pomieszczeniach technicznych, posiadających stałe wyposażenie oraz w szachtach elektrycznych wykonać miejscowo połączenia wyrównawcze – szynę uziemiającą, do której dołączyć metalowe elementy wyposażenia. Połączeniem uziemiającym podlegają: koryta kablowe, obudowy urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, kanały wentylacyjne, rurociągi instalacyjne, armatura, itp. Szynę uziemiającą w postaci bednarki Fe/Zn min. 30 x 4 wykonać przez całą wysokość szachtów elektrycznych i teletechnicznych

Instalacja siły wykonać zasilanie odbiorników przeznaczonych do zainstalowania w obiekcie przetwarzania odpadów, zgodnie z wytycznymi branżowymi projektów pozostałych branż. Zasilanie zgodnie z DTR stosowanych urządzeń (belownica, nardzędzia ręczne). Dla każdego z odbiorników siłowych (stałych) zasilanych napięciem 230V lub 400V wykonać oddzielny obwód  zasilający. Zasilanie  urządzeń   ochrony   przeciwpożarowej   instalowanych   w   budynku   wykonać   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, tj. przewodami niepalnymi o ciągłości dostawy energii wymaganej dla poszczególnych urządzeń. Przewody niepalne systemów zabezpieczenia pożarowego instalować na trasach  kablowych  w  całości  niepalnych,  systemowych,   posiadających  odpowiednie  certyfikaty    i dopuszczenia. Urządzenia, dla których jest to wymagane, zasilane sprzed wyłącznika głównego budynku.

W pomieszczeniach biurowych oraz salce edukacyjnej zapewnić niezbędne do prawidłowej pracy instalacje teletechniczne. Należy zaprojektować instalację komputerową rozprowadzoną po pomieszczenia w których będą przebywały osoby które będą mogły skorzystać z dostępu do internetu. Szafę rakową należy zlokalizować w pomieszczeniu biurowym. Przewody od szafy rakowej prowadzić p/t lub w korytach kablowych jeśli jest taka możliwość. Wykorzystać kable typu UTP cat. 6„ należy zachować odpowiedni promień gięcia kabla UTP (8 razy średnica) końce kabli zaterminować w gniazdach RJ-45 i na panelach zgodnie z kodem kolorowym EIA/TIA 568B. Szafę Rack 19" należy wyposażyć w zasilacz bezprzerwowy do którego należy doprowadzić zasilanie 230V, otwieranie frontowo i z boku, drzwi frontowe wykonane z przydymionego szkła, zdejmowane panele boczne, szafa wykonana z wysokiej jakości stali, profile montażowe o gr. 2,0mm pozostałe części ze stali o gr. 1,2mm,  szafa powinna mieć możliwość zamontowania wentylatora. Pomiar zabudowanego kabla UTP wykonać za pomocą podręcznego testera umożliwiającego przeprowadzenie testów dynamicznych kabli i kanałów UTP w zakresie częstotliwości do I 00MHz.

Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji uziemienia oraz pomiarów rezystancji skuteczności połączeń.

Sieć monitoringowa ma na celu obserwację całego terenu PSZOK, przy ilości kamer nie mniejszej   niż 10 sztuk, w szczególności podgląd:

- obszaru wjazdu i wyjazdu w sposób pozwalający identyfikować kierowcę pojazdu oraz nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK,

- wejścia do budynku PSZOK oraz wnętrze obiektu,

- obszar ścieżki edukacyjnej,

- wagi,

- wejście do biura oraz wewnątrz sali edukacyjnej.

W skład sieci powinny wchodzić kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczości), kamery ruchome (wysokiej rozdzielczości), multiplekser (możliwość przechowania danych minimum 30 dni), sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilające. Kamery powinny być umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze i zasilające do kamer wewnątrz budynków należy układać w korytkach kablowych lub w rurkach PVC natomiast poza budynkami należy wciągnąć  do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie wszystkich  kamer winno się odbywać  z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napięcia kamery muszą posiadać podtrzymanie napięcia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer winny być zakończone w szafie

dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez sieć telewizyjnego systemu nadzoru odbywać się powinna w pomieszczeniu biurowym. Rejestrator musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem na wypadek pożaru. Sieć monitoringu musi podlegać opiniowaniu rzeczoznawcy ppoż. Sieć monitoringową należy wykonać zgodnie z  wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:

- kamery IP dzień&noc o rozdzielczości min. 5 Mpx (2592x1944),

- dysk rejestratora min 4 TB

- obiektyw dzień/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

- obudowę wyposażyć w zasilacze 12V dla zasilania grzałki oraz zabezpieczenie przepięciowe,

- zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, wyposażonego w dodatkową baterię.

## Instalacje sanitarne( zaprojektować zgodnie z wytycznymi dodatkowo wykonać „Wybuduj” kanały technologiczne w posadzkach i pod utwardzeniami, rynny, rurarze studzienki rewizyjne itp., kanalizację deszczową do zbiornika odparowującego,  należy wykonać w całości)

Wykonać należy instalację  sieci wodociągowej  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym z istniejącej sieci,  w razie potrzeby wykonać także fragment sieci, przełożenie lub wymianę istniejącej instalacji. Wodę należy dostarczyć do planowanych pomieszczeń sanitarnych oraz – w razie takiego wymogu – do hydrantu lub hydrantów. Uzbrojenie terenu w sieci wodociągowo- kanalizacyjne widoczne jest na załączonej mapie oraz w ogólnodostępnym systemie informacji przestrzennej np. pod adresem http://ceglow.e-mapa.net?userview=78

Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

Budynek salki edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym musi być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym. Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń muszą być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu wody, itp.).

Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych przez instalację wewnętrzną do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w sąsiedztwie planowanej lokalizacji PSZOK lub innego miejsca po uzgodnieniu z Zamawiającym. Projektowaną instalację należy wykonać z rur PVC łączonych za pomocą kształtek z PVC z uszczelnieniem uszczelkami dwuwargowymi z pierścieniem wzmacniającym zapewniającym szczelność. Odpowietrzenie instalacji przez piony zakończone nad dachem rurami wywiewnymi. Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką.

Instalacja wody zimnej zasilać będzie urządzenia sanitarne oraz cztery elektryczne ogrzewacze wody zlokalizowane w WC i aneksie kuchennym. Przewody wody zimnej doprowadzające wodę do poszczególnych przyborów należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody wody zimnej należy zaizolować otulinami posiadającymi odpowiednie atesty.  elektryczny  podgrzewacz wody typu zbiornikowego lub przepływowego (do uzgodnienia z Zamawiającym).

W  razie  potrzeby  wykonać  niezbędną  instalację  hydrantową  lub  inne  wymagane  elementy  i instalacje ppoż. zgodnie z planowanym obliczonym ogniowym obiektów.

Wyposażenie sanitarne

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe standardowe chromowane z wkładem ceramicznym i perlatorem. Zestaw prysznicowy standardowy, ścienny. Kabina prysznicowa o wym. min 90 x 90 cm, brodzik akrylowy w kolorze białym, szkło hartowane, transparentne, gr. min. 5 mm, Umywalki, miski ustępowe, pisuary, ceramiczne białe; zlew ze stali nierdzewnej; kratki ściekowe i podłogowe, korytka odwodnienia liniowego - stal nierdzewna. Kratki ściekowe i odwodnienia liniowe należy dostosować do projektowanych obciążeń posadzki.

Wszystkie punkty montażu umywalek wyposażyć w dozowniki mydła, dozowniki płynów dezynfekcyjnych,     dozowniki     ręczników     papierowych.     Kabiny      prysznicowe     wyposażyć w dozowniki mydła. Miski ustępowe wyposażyć w dozowniki papieru oraz szczotki do toalety.

Wyposażenie sanitarne, kolorystyka, modele do uzgodnienia z Zamawiającym na  etapie  opracowania dokumentacji wykonawczej przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dachów oraz obszarów utwardzonych PSZOK przeznaczonych pod ruch ciężki. Odbiornikiem wód deszczowych będzie kanalizacja deszczowa, rów, ziemia lub inne miejsce po uzgodnieniu z Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się odprowadzenie części wód deszczowych na tereny zielone.

Do zagospodarowania wód opadowych i odciekowych wykonać zbiornik odparowujący zgodnie z załączonym rysunkiem. Wykonać kanalizację deszczową – odprowadzić wodę deszczową  z  dachów z placów utwardzonych, koryt ściekowych do projektowanego zbiornika odparowującego  rurami kanalizacyjnymi średnica min. 200 mm , wykonanymi z tworzywa  min typu SN8 wraz   z niezbędną ilością studni zbiorczych i rewizyjnych

Ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z jej zarządcą (Zamawiającym),   a jeśli rozwiązanie takie będzie technicznie niemożliwe lub  ekonomicznie  nieuzasadnione,  dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ewentualne ścieki przemysłowe z miejsc powstawania wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów odprowadzać do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z jej zarządcą, a jeśli rozwiązanie  takie będzie technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, dopuszcza  się  odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Wykonawca zobowiązany jest minimalizować ilość ścieków przemysłowych, a jeśli będzie to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, całkowicie wykluczyć możliwość ich powstawania.

Przy projektowaniu rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy uwzględnić przepisy regulujące  kwestie  powstawania  i  odprowadzania  ścieków  przemysłowych  oraz  deszczowych,    w szczególności przepisy ustawy Prawo wodne oraz zaprojektować i wykonać odpowiednie rozwiązania w zakresie odprowadzenia tych ścieków w sposób zgodny z obowiązującym prawem  oraz w sposób bezpieczny dla środowiska. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się do ścieków ewentualnych odcieków z miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych, nawet w sytuacjach awaryjnych (rozlanie odpadów wewnątrz magazynu, uszkodzenie beczki lub innego pojemniki etc.).

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować powyższe założenia pod względem formalno-prawnym (ustawa Prawo wodne) oraz technicznym (np. uwarunkowania związane z istniejącymi systemami kanalizacyjnymi, warunki gruntowo-wodne). W przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym inne rozwiązanie.

Ogrzewanie

Przewidzieć należy ogrzewanie elektryczne grzejnikowe wszystkich pomieszczeń salki edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym z wyjątkiem wiatrołapu. W razie takiej potrzeby przewidzieć ogrzewanie w pomieszczeniu przetwarzania odpadów – w takim przypadku przewidzieć należy stosowną izolację termiczną ewentualnego wydzielonego pomieszczenia.

Wentylacja i klimatyzacja

W pomieszczeniach zamkniętych wiaty wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Krotność wymiany powietrza zgodnie z polskim prawem i Polskimi Normami. Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Wyciąg za pomocą wentylatora kanałowego. Strumień powietrza napływającego i wyrzucanego należy wyregulować przepustnicami.

Dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i toaletach oraz w salce edukacyjnej Zamawiający oczekuje realizacji systemu klimatyzacji.

Wentylację mechaniczną wykonać w systemie nawiewno-wywiewnym, zastosować klimatyzatory ścienne . Urządzenia dobrać do wielkości pomieszczeń i  planowanej ilości osób które będą przebywały w tych pomieszczeniach Kanały wykonać z rur spiralnie zwijanych  izolowanych. Wentylatory załączane ręcznie oraz  przez czujniki higroskopijne , w sanitariatach załączane razem z oświetleniem wyłączane z opóźnieniem czasowym. Klimatyzacja wyposażona w sterowanie automatyczne programowalne, obsługiwana za pomocą pilota. Pomieszczenie biurowe i salkę edukacyjną wyposażyć w niezależnie pracujące  urządzenia klimatyzujące. Pomieszczenia magazynowe, wiaty zamknięte oraz warsztatowe wyposażyć w wentylację mechaniczna wyciągowa do usuwania spalin, gazów oraz dostarczania świeżego powietrza. Powietrze świeże będzie nawiewane przez czerpnie. Wyciąg powietrza prowadzić poprzez wywietrzak, Wywietrzak jak i wentylator właściwy ma być wykonany z kompozytu poliestrowo – szklanego. Wywietrzak odprowadzał będzie powietrze grawitacyjnie a w razie przekroczenia stężenia należy załączyć wentylator w wywietrzaku.   Wywietrzaki zamontować nad dachem pomieszczeń.

Teren wyposażyć w instalację ppoż, do boksów doprowadzić wodę

## Oznakowanie poziome placu (zaprojektować i wykonać „Wybuduj”)

Na terenie powierzchni utwardzonych należy zastosować oznakowanie poziome oddzielające poszczególne obszary placu – miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, magazynowania odpadów (lokalizacja kontenerów i pojemników), strzałki kierunkowe wskazujące kierunek poruszania się pojazdów dostarczających odpady na teren punktu, zgodnie z poglądowym schematem zagospodarowania terenu w części rysunkowej, stosowne oznakowanie krawężników oraz innych wymagających tego elementów. Wykonać należy  oznakowanie poziome na nawierzchni w postaci linii ciągłych i znaków o szer. 12 cm.

Materiał, którego używa się do znakowania poziomego dróg musi charakteryzować się:

- dobrą przyczepnością do podłoża,

- dużą odpornością na ścieranie,

- barwą intensywnie białą,

- właściwościami odblaskowymi,

- zdolnością zachowywania barwy w czasie eksploatacji,

- odpornością na zabrudzenie.

Przed wykonaniem  oznakowania  poziomego  należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej  z pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

## Zieleń (tylko zaprojektować)

Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i dosadzenia roślinności. Zaplanowano wysiew  trawy  na  obszarze  oznaczonym  na  PZT  o powierzchniach nieutwardzonych i niezabudowanych. Wokół placu utwardzonego wykonać dosadzenia roślinności, w następujących ilościach:

- Pinus nigra Arn (Sosna czarna) – 10 szt.

- Picea abies (Świerk pospolity) – 5 szt.

- Pinus sylvestris L. (Sosna zwyczajna) – 5 szt.

- Pseudotsuga Carriere (Daglezja) – 5 szt.

- Betula Pendula (Brzoza brodawkowata) – 5 szt.

- Prumus cerasifera (Śliwa wiśniowa) – 5 szt.

- Phododendron L. (Różanecznik) – 5 szt.

Dodatkowo wokół i w sąsiedztwie ścieżki ekologicznej wykonać należy nasadzenia następujących drzew (po 1 szt.):

- Pinus sylvestris (Sosna zwyczajna)

- Picea abies (świerk pospolity)

- Abies alba (Jodła pospolita)

- Quercus petraea (Dąb bezszypułkowy)

- Quercus robur (Dąb szypułkowy)

- Fagus sylvatica (Buk zwyczajny)

- Carpinus betulus (Grab pospolity)

- Betula pendula (Brzoza brodawkowata)

- Alnus glutinosa (olsza czarna)

- Ulmus minor (wiąz pospolity)

- Populus alba (topola biała)

- Populus tremula (topola osika)

- Salix (wierzba)

- Tilia cordata (lipa drobnolistna)

- Padus avium (czeremcha zwyczajna)

- Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

- Acer pseudoplatanus (klon jawor)

- Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)

Przy każdym z drzew umieścić należy tabliczkę z informacją o rodzaju drzewa (po polsku i po łacinie jw.). Tabliczka informacyjna w formie drewnianego słupa o wys. 1,1 m z tabliczką z tworzywa sztucznego o wymiarach 30 x 20 cm. Formę graficzną tablic uzgodnić z zamawiającym.

Grunt pod nasadzenia przygotować poprzez wymianę na ziemię urodzajną zalecaną dla danego gatunku, zaprawiony właściwą mikoryzą, średnica koła 1,0 m, głębokość wymiany 1,0 m, ograniczony obrzeżem trawnikowym płytkim, pokryty agrowłókniną i warstwą kory ozdobnej drobno mielonej.

Wszelkie prace przy przygotowaniu podłoża mają zapewnić roślinom prawidłowy wzrost i rozwój. Teren  przeznaczony  pod  nasadzenia drzew, krzewów i do  zakładania trawników należy oczyścić      z resztek budowlanych, chwastów i innych zanieczyszczeń. Miejsca, w których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach   tych nie będzie stagnowała woda, nie mniejszą jednak niż 40 cm. Przyjęto, że na cały teren, po zakończeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus zgromadzony przed rozpoczęciem budowy, może zostać wykorzystany jako podłoże. Poziom ziemi nieurodzajnej

powinien być o ok. 30 cm niżej od docelowych rzędnych terenu. Należy odpowiednio wyprofilować spadki, tak aby umożliwiały one odprowadzenie wody i nie powodowały zastoin.

Pod nasadzenia przewiduje się nawiezienie 30 cm po uwałowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalności i strukturze, o pH ok. 7 chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają odmienne wymagania glebowe.

Ziemia urodzajna powinna być wyrównana zgodnie z rzędnymi, 1,0 cm poniżej poziomu chodników     i krawężników drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna być pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem nasadzeń należy przekopać glebę na głębokość ok. 30 cm.

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co najmniej 20 cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. Doły do sadzenia drzew powinny być o 30 cm szersze i 40 cm głębsze niż bryła korzeniowa.

Do zaprawy dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia drzewa powinna być taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Drzewo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roślin jest wiosna i jesień. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadów oraz niezbyt intensywny wzrost roślin sprzyjają dobremu przyjmowaniu się na nowym miejscu.

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na  kilka  godzin  przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą.

Drzewa należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1,0 m. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew.

## Kontenery i pojemniki do magazynowania odpadów (tylko zaprojektować)

Punkt należy wyposażyć w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych (a nie ścieków przemysłowych), na terenie punktu  stosować  należy tylko kontenery zamknięte lub otwarte ustawione pod zadaszeniem (wiatą). Dobór ostatecznego rozwiązania   należy   uzgodnić   z    Zamawiającym.    Wszystkie   kontenery    wykonane    zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie normami, posiadające niezbędne certyfikaty i świadectwa.

PSZOK należy wyposażyć w następujące kontenery i pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne:

- 3 szt. - kontenery o pojemności min. 36 m3, wymiary wewnętrzne (+/- 5%): 5,5 m x 2,3 m x 2,85 m (długość x szerokość x wysokość). Parametry:

  - kontener wg DIN 30 722-1,

  - hakowy system załadunku 1570 mm, hak zaczepowy pręt  ø 50 mm, gat.  St355,

  - szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235,

  - płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St. 235JR,

  - rolki zewnętrzne ø 159x6 L-250,

  - rozstaw rolek 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu,

  - blacha: podłoga 4 mm, ściany 3 mm w gat. St.235,

  - wrota  dwuskrzydłowe,  na  trzech  potrójnych  zawiasach,  każdy  zawias  wyposażony     w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona, oraz zamknięcie centralne),

  - stopnie (drabinka) na ściennie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy, stopnie antypoślizgowe,

  - haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi na zewnątrz,

  - kontener w całości spawany spoiną ciągłą,

  - dopuszczalna masa całkowita: min. 12 ton.

Konstrukcja	kontenera	zabezpieczona	przed	korozją	przez	dwukrotne	gruntowanie i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym;

- 1 szt. - kontener o pojemności 15 m3, wymiary wewnętrzne (+/- 5%): 5,5 m x 2,3 m x 1,2 m (długość x szerokość x wysokość). Parametry:

  - kontener wg DIN 30 722-1,

  - hakowy system załadunku 1570 mm, hak zaczepowy pręt  ø 50 mm, gat.  St355,

  - szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235,

  - płozy dwuteownik IPN 180 mm, gat. St. 235JR,

  - rolki zewnętrzne ø 159x6 L-250,

  - rozstaw rolek 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu,

  - blacha: podłoga 4 mm, ściany 3 mm w gat. St.235,

  - ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St.235,

  - wrota  dwuskrzydłowe,  na  trzech  potrójnych  zawiasach,  każdy  zawias  wyposażony     w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona, oraz zamknięcie centralne),

  - haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi na zewnątrz,

  - kontener w całości spawany spoiną ciągłą,

  - dopuszczalna masa całkowita: min. 12 ton.

Konstrukcja	kontenera	zabezpieczona	przed	korozją	przez	dwukrotne	gruntowanie i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym;

- 15 szt.  –  pojemników z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą, o pojemności min. 1 m3    z pokrywą, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność: min. 400 kg;

- 10 szt. – pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą, o pojemności 240 l, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 2 x ogumione.

## Oznaczenia, treść tablic informacyjnych kontenerów i pojemników (tylko zaprojektować)

Każdy z kontenerów i pojemników (także pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia) musi posiadać oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nadruk należy wykonać w taki sposób, aby był on odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). Łączna liczba tabliczek: 95 szt.

Tabliczki i informacje, które będą wykorzystywane na zewnątrz, wykonać jako zielone z napisem wykonanym w kolorze białym, wyraźnymi literami, zgodnie z poniższym przykładowym wzorem grafik. Ostateczną treść i formę grafik należy ustalić z Zamawiającym.

Źródło: Opracowanie własne CODEX

Ryc. 17. Przykładowy wzór tablicy wskazującej frakcję zbieranych odpadów

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 80 x 60 cm.

Źródło: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (www.zgzm.pl)

Ryc. 18. Wzór tablic / naklejek na pojemniki z odpadami niebezpeicznymi

Tabliczki i  informacje  znajdujące  się  wewnątrz  pomieszczeń  magazynowych  wykonać  jako  białe z czarnym napisem, wyraźnymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: min. 42 x 29 cm.

Oznakowanie   oraz   tabliczki   informacyjne   muszą   być   przystosowane   do   prostego   montażu  i demontażu,  niewymagającego   specjalistycznego   sprzętu   w   przypadku   zmiany   kontenerów,  w których magazynowane będą poszczególne frakcje odpadów (dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych. Wykonać należy tablice

o następującej treści:

- tablice zielone z białymi napisami:

  - Odpady wielkogabarytowe

  - Opony

  - Odpady zielone

  - Odpady ulegające biodegradacji

  - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  - Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, RTV, sprzęt komputerowy, suszarki itp.)

  - Odpady budowlane i remontowe

  - Gruz budowlany

  - Drewno i stolarka okienna (w tym szkło płaskie)

  - Drewno impregnowane

  - Styropian budowlany

  - Styropian opakowaniowy

  - Papier i tektura

  - Szkło (opakowaniowe)

  - Odpady wielomateriałowe

  - Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

  - Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe)

  - Odzież i Tekstylia

  - Opakowania wielomateriałowe

  - Folie

  - Popioły

  - Przedmioty do ponownego użycia – duża tablica umieszczona na zewnątrz pomieszczenia

- tablice białe z czarnym napisem:

  - Akumulatory

  - Baterie

  - Lampy fluorescencyjne

  - Przeterminowane leki

  - Termometry rtęciowe

  - Rozpuszczalniki

  - Kwasy

  - Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

  - Opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi

  - Środki ochrony roślin

  - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

  - Drewno impregnowane

  - Detergenty

oraz 30 dodatkowych gładkich białych tablic pozwalających na opisanie tabliczki przez pracownika punktu np. pisakiem – markerem.

Ww. treść tablic Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym w celu dostosowania ich treści do aktualnie obowiązujących na czas realizacji przedsięwzięcia przepisów oraz wymogów.

Dodatkowo na ścianie frontowej nad każdym wejściem do magazynu należy zamontować tablice informacyjne w formie analogicznej jak dla kontenerów na zewnątrz pomieszczeń o treści odpowiednio:

Ryc. 19. Przykłąd formy graficznej tablic do umieszczenia na elewagi przedniej magazynu i wartsztatu

## Dodatkowe wyposażenie (tylko zaprojektować)

Wykonawca/Gwarant zobowiązany jest:

      - przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 h zegarowych od chwili otrzymania wezwania,

      - usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wezwania.

W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy/Gwaranta. Na czas naprawy/usunięcia wad  i/lub  usterek, który przekracza 14 dni roboczych Wykonawca/Gwarant zobowiązany jest zapewnić zastępcza ładowarkę o porównywalnych parametrach.

Szkolenie obsługi – przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie przeszkolić operatorów pojazdu  w miejscu dostawy w zakresie prawidłowej eksploatacji pojazdu, sposobu przeprowadzania codziennej obsługi i konserwacji.

Wymagana dokumentacja wraz z dostawą:

- szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim,

- dokumentacja techniczno-ruchowa – DTR,

- schemat instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej,

- opis techniczny urządzenia,

## Belownica (tylko zaprojektować)

Belownica (prasa do odpadów) papieru, tektury, tworzyw sztucznych, minimalne parametry techniczne:

- jedna komora,

- nacisk: 120 kN (12 ton),

- wymiary bel: 800 x 600 x 700 mm,

- ilość wiązań: 2,

- wyrzut bel automatyczny,

- zasilanie 400 V 50 Hz,

- moc silnika 3,0 kW,

- automatyczne sterowanie cyklem pracy,

- duży otwór załadunkowy (około 1,5 m)

- sygnalizacja zakończenia. Pozostałe wymagania:

- przedstawiciel handlowy – krajowy,

- serwis – krajowy do 72 godzin,

- gwarancja – min. 24 miesiące.

W ramach zamówienia przewidzieć trzeba dostawę, montaż, rozruch,  szkolenia  pracowników  PSZOK.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie,

faksem lub drogą elektroniczną o niej Wykonawcę/Gwaranta, równocześnie wzywając go do  usunięcia ujawnionej wady. Wykonawca/Gwarant obowiązany jest  zapewnić  Zamawiającemu przyjazd autoryzowanego serwisu do miejsca użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w  ciągu  72  godzin  zegarowych  od  daty  otrzymania  wezwania.  Jeżeli  naprawa  w miejscu  użytkowania  okaże  się  niemożliwa,   Wykonawca  ponosi  koszty   i  ryzyko   związane     z transportem przedmiotu zamówienia do serwisu i z serwisu do siedziby Zamawiającego do  momentu przekazania naprawionego przedmiotu zamówienia  Zamawiającemu.  Termin  usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub  uniemożliwia  działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę/Gwaranta w wezwaniu Wykonawca/Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 h zegarowych od chwili otrzymania wezwania,

- usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wezwania.

W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy/Gwaranta. Na czas naprawy/usunięcia wad  i/lub  usterek, który przekracza 14 dni roboczych Wykonawca/Gwarant zobowiązany jest zapewnić zastępcza ładowarkę o porównywalnych parametrach.

Szkolenie obsługi – przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie przeszkolić operatorów pojazdu  w miejscu dostawy w zakresie prawidłowej eksploatacji pojazdu, sposobu przeprowadzania codziennej obsługi i konserwacji.

Wymagana dokumentacja wraz z dostawą:

- szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim,

- dokumentacja techniczno-ruchowa – DTR,

- schemat instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej,

- opis techniczny urządzenia,

- karta gwarancyjna pojazdu wraz z urządzeniem hakowym,

## Wymagania ogólne

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i – zależna od powyższego – eksploatacja PSZOK-u była zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi,  a  także przepisami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta poszczególnych urządzeń   i instalacji (w szczególności pomieszczeń, kontenerów, pojemników i instalacji) oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwiązania, w tym techniczne, budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z Zamawiającym.

Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób minimalizujący ewentualne oddziaływanie na środowisko, w szczególności w sposób wykluczający możliwość przedostania się wód odciekowych z odpadów oraz odpadów płynnych poza pojemniki i kontenery oraz obszar PSZOK-u, np. do środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzględniać adaptację do zmian klimatu i związane z tym zagrożenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, w szczególności:

- pozwolenia    wodnoprawnego    (w    przypadku    zastosowania    rozwiązań    związanych    z odprowadzaniem podczyszczonych wód odpadowych lub roztopowych do gruntu lub/i wykonanie urządzenia wodnego),

- pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami - lub odpowiednio – dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- pozwolenia  na użytkowanie obiektu budowlanego,

- zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

- inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody,  porozumienia, warunki  techniczne      i przyłączeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi.

## Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej („Wybuduj” w zakresie konstrukcji stalowych, dachu)

Zabezpieczenia kontenerów, pojemników oraz konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać  wg odpowiednich Polskich Norm i przepisów.

## Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wszystkie    zabezpieczenia    przeciwpożarowe    należy    zaprojektować    i    wykonać    zgodnie     z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późń. zm.) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia  1991 r.  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1372 z późń. zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia  7  czerwca  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów  (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

## Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiającym oraz właściwymi  instytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym dostosuje

zaproponowaną koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotów uzgadniających oraz zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie którego wydzielić należy miejsce postojowe oraz obszary magazynowania odpadów (lokalizacji kontenerów i pojemników). Wykonawca opracuje i wykona plan komunikacji wewnętrznej na terenie punktu, poprzez wyznaczenie szlaków komunikacyjnych oraz dojść. Zamawiający oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich kontenerów. Plac utwardzony, dojazdy, dojścia, planowany wjazd należy nawiązać sytuacyjne i wysokościowo do istniejących dróg prowadzących do planowanych przedsięwzięć.

Zamawiający wymaga wykonania trawników o funkcji estetycznej. Wymagane jest zwłaszcza zorganizowanie zieleni w pobliżu wjazdów oraz ogrodzenia punktu oraz opisanej w PFU całorocznej zwartej zieleni izolacyjnej.

## Warunki dostaw

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt na adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiającym.

Dostarczone wyposażenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby pracowało bezawaryjnie we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze względu na obciążenia, ciśnienia, temperatury czy - w przypadku kontenerów i pojemników - oddziaływania przewidzianych do gromadzenia w nich odpadów. Wszystkie materiały powinny być nowe i najwyższej jakości. Urządzenia i sprzęt przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Każdy komponent lub urządzenie powinny zostać sprawdzone w działaniu (wykluczone jest stosowanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

## Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót  na  terenie  budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową.

Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.

## Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celów projektowych przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień przebiegu projektowanych  sieci  lub  lokalizacji  projektowanego  obiektu,  musi  być  zmieniona  z powodu kolizji z realizowaną siecią lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy w całości zasad projektowania „Zaprojektuj” i decyzji administracyjnych, wykonawstwa wyłącznie w zakresie który dotyczy zakresu  „Wybuduj”)

    - Wymagania ogólne

    - Zasady projektowania

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem  wymaganiom  Zamawiającego,  zgodnie z  najnowszą praktyką inżynieryjną i obowiązującym prawem. Rozwiązania projektowe powinna cechować prostota i niezawodność, tak aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację, o niskich kosztach obsługi.  Realizacja zadania obejmować powinna wykonanie wszystkich prac,  dostaw   i innych czynności, w tym administracyjnych pozwalających rozpocząć funkcjonowanie PSZOK. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.

Wszystkie rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Projekty – budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze – należy wykonać w min. 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony  w okładkę formatu     A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowę.

W zakresie dokumentacji projektowej nie objętej realizacją robót, musi ona zapewniać zgodność nie tylko z przepisami prawa budowlanego ale również z przepisami prawa zamówień publicznych w zakresie prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia i zachowania zasad uczciwej konkurencji. Dokumentacja ta zostanie wykorzystana w późniejszym czasie do przeprowadzenia odrębnego postępowania przetargowego na realizację robót i w tym zakresie winna spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami prawa zamówień publicznych.

## Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie:

      - warunki lokalne  (w szczególności narażenie na wpływ działalności górniczej)  i klimat,     z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych mogących nasilić skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas,

      - trwałość i niezawodność działania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK,

      - funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i instalacji,

      - bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,

      - ochronę środowiska, w tym:

        - konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji PSZOK do wielkości  dopuszczalnych, określonych obowiązującymi  w Polsce przepisami,

        - konieczność spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności ustawy z  dnia 27  kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późń. zm.),  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późń. zm.).

## Znajomość i stosowanie się do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikające z dyrektyw unijnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel własny, jak również przez podwykonawców.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania rozwiązań opatentowanych i będzie na bieżąco informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

W przypadku jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące aktualnie.

## Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich zastosowania i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku jeśli podana norma została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje normy obowiązujące aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających zastosowanie, lista ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego  wykonania  zadania,  podano  jedynie normy podstawowe i przykładowe.

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

## System metryczny

Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI.

## Wytyczne realizacji robót

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,  budowlane,  montażowe itp.  będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń, instalacji bądź elementów infrastruktury z istniejącymi urządzeniami, muszą uzyskać pisemną zgodę gestora mediów lub właściciela terenu.

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

## Błędy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wyboru możliwego rozwiązania.

Wykonawca winien to  wziąć pod uwagę  przy wykonywaniu projektów i  planowaniu budowy oraz  przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie  objąć  wszystkich  szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania.

## Jakość wykonania

Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki budowlanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i  niezbędne doświadczenie zawodowe, a także     w pełnej zgodności z niniejszymi wymaganiami.

Projekty    muszą    być    sporządzone    wyłącznie    na    potrzeby    niniejszego    przedsięwzięcia,  a zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym standardom w branży zbierania i magazynowania odpadów - tj. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z projektami.

Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowania i robót.

## Dokumenty robót

Podstawą wykonania robót są:

- niniejsze wymagania Zamawiającego,

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany,

- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegółowymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.Dokumentami budowy są:

- dziennik budowy,

- protokoły z narad,

- deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i pomiarów itp.

- dokumentacja zdjęciowa dobrej jakości, z każdego etapu budowy ze szczególnym uwzględnieniem elementów ulegających zakryciu (łącznie min 150 zdjęć)

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia, będą przechowywane na placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  protokoły,  przechowywane    w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być  przechowywane  tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywać archiwizacji w ustalonych z Zamawiającym okresach, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający ma pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie w imieniu Zamawiającego w oparciu o uzyskane pełnomocnictwo pozwolenia na budowę oraz pozytywną decyzję administracyjną na zbieranie odpadów na terenie wybudowanego PSZOK.

Zamawiający wymaga przedłożenia komisji odbiorowej pełnej dokumentacji powykonawczej na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru

## Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy. Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości i klasy pojazdu. Przy

ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego, szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie poza placem budowy.

## Rury i armatura - transport i rozładunek, składowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsiednimi rurami za pomocą specjalnych osłon lub, w przypadku ich braku, pianką lub słomą. Kołnierze rur, armatury i zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krążkami przymocowanymi do  nich  za  pomocą śrub (które będą wykorzystywane wyłącznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i kołnierze złączy elastycznych będą łączone  w pęczki  drutem. Rury transportowane luzem w wiązkach nie będą zawierać rur o mniejszej średnicy wewnątrz ich otworu chyba, że nakładki końcowe zostały zaprojektowane tak przez producenta, by umożliwić taką sytuację.

Wszystkie rury będą ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które doznały uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie będą dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury będą podnoszone tak, by znak znajdował się w najwyższym punkcie rury. Rury połączone w paczki należy rozładowywać w całości w pozycji poziomej.

Podłoże tymczasowego magazynu rur musi być twarde, gładkie i bez wystających elementów.

Jeżeli używane są drewniane podstawki, będą one mieć szerokość min. 80 mm i będą oddalone od siebie o nie więcej niż 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie więcej niż 1,5 metra od siebie dla rur

>DN 150 mm. Jeżeli podstawki nie są używane, w przypadku dolnej warstwy należy w grunt wbić  kołki mocujące.

Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona, by zapobiec rozpadnięciu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie będzie przekraczał wysokości większej niż wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogą być składowane w stosach o wysokości powyżej 1,2 m. Nie mogą one być też wystawione na oddziaływanie promieniowania UV.

Rury  powinny  być  ustawiane  w  stos   przy  naprzemiennym  umiejscowieniu  gniazd  i czopów,       z wystającymi gniazdami, aby zapewnić kontakt prześwitu z prześwitem wzdłuż długości.

## Części elektryczne i wyposażenie

Elementy wyposażenia elektrycznego będą tak opakowane, aby wykluczyć ich zawilgocenie. Wszelkie przekaźniki i im podobne elementy będą przesyłane ze śrubami blokującymi i/lub zaciskami wyraźnie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemożliwić ruch części ruchomych. Części te zostaną uwidocznione w instrukcjach użytkowania i konserwacji.

## Materiały wiążące i kruszywa

Jeżeli Wykonawca przewiduje konieczność zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, to magazyn ten  będzie  zabezpieczony przed wilgocią i odporny na  pogodę oraz dobrze oświetlony    i wentylowany. Jeżeli cement będzie dostarczany w workach, to nie będą one  układane  bezpośrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalających  na swobodny obieg powietrza wokół worków.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyć różne rodzaje cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cały cement, którego to dotyczy zostanie usunięty z placu budowy i nie będzie wykorzystywany w jakiejkolwiek części prac.

Kruszywa będą składowane w taki sposób, by mieszanie się różnych frakcji nie miało miejsca, szczególnie zaś z glebą posadowienia. Użycie kruszyw, które były przechowywane bezpośrednio na ziemi nie jest dozwolone.

## Części zamienne

Wykonawca dostarczając urządzenia i sprzęt mobilny, sporządzi wykazy tych części zamiennych i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, które są niezbędne do normalnej eksploatacji i/lub często podlegają wymianie.

## Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem  prób końcowych,  dwie  kopie robocze wymaganych dokumentów: Instrukcji Obsługi   w polskiej wersji językowej.

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone  na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Poprawki te nie będą podlegały dodatkowej zapłacie.

Przygotowane instrukcje obsługi muszą przynajmniej  zawierać:

- listę  dostarczonego   wyposażenia   z   podaną   nazwą   producenta,   numerem   seryjnym   i katalogowym urządzenia,

- listę narzędzi i substancji konserwujących, zalecanych smarów i ich zamienników.

## Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych osób.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca:

- będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie budowy oraz ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp.,

- w  okresach  bezdeszczowych  będzie  zraszał  sypkie   materiały  budowlane   składowane   w pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie,

- zabezpieczy środowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn  budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu miejsca przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdów, miejsca ewentualnych napraw, tankowania, uzupełniania płynów musi zostać uszczelnione np. folią PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstające w związku z budową Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia     14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987) - w szczególności dotyczy to gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych, w przypadku gdy materiał ten nie zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie,  na  którym  został wydobyty  (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebę tę należy traktować jako odpad i stosować przepisy w tym zakresie obowiązujące.

## Ochrona ppoż.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na  terenie  placu  budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

## Ochrona stanu technicznego własności obcej

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na  mapach geodezyjnych obciążają Wykonawcę. Zakres zabezpieczeń instalacji winien być przedstawiony do zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  oraz  winien  spełniać  wszystkie  istniejące w tym zakresie przepisy.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie  utrzymywał w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia, zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak również osób postronnych, nie mających związku z budową.

## Porządkowanie terenu

Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z każdej części prac, niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część prac musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.

Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykończonych powierzchni. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym,       a wszystkie powierzchnie zostaną oczyszczone.

## Zamki i klucze

Wykonawca przekaże zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkości będą tego samego typu i produkcji, ale będą posiadać różne klucze. W każdych drzwiach zewnętrznych ymaga się zastosowania 2 zamków zamykanych na różne klucze, drzwi wewnętrzne wyposażyć w pojedynczy klucz. Klucze zostaną dostarczone w kompletach po 4 szt. do każdych drzwi, bram i furtek posiadających zamki.

Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny być zamkami bębenkowymi. Każdy klucz będzie posiadał na stałe przytwierdzoną do niego, grawerowaną etykietę z trwałego materiału zawierającą nazwę pomieszczenia lub bramy.

## Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i  przekaże  je  Wykonawcy. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. Oczyszczanie terenu powinno objąć wycinkę drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawcę, jeśli takowe będzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a także –  w razie konieczności – wymianę gruntu w zakresie nasypów niebudowlanych.

Warstwę humusu należy usunąć i złożyć w hałdę do późniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu. W przypadku innego rozwiązania uwzględnić należy pkt 3.1.18 niniejszego PFU.

Przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.

## Zaplecze budowy

Wykonawca urządzi zaplecza  budowy na własny koszt i w miejscach, do którego będzie posiadał  tytuł prawny lub inne prawo dysponowania.

## Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim stanie. Zamawiający będzie kontrolował przestrzeganie tego wymogu, będzie również miał prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia.

## Istniejące instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót na  istniejących  sieciach mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca niezwłocznie  usunie awarię na własny  koszt. Jeżeli  Wykonawca nie  usunie  uszkodzenia w  ciągu   1 dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy, obciążając ich kosztami Wykonawcę.

## Organizacja ruchu

W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania  i zabezpieczenie terenu robót oraz związany      z tym system oznaczeń poziomych i pionowych.

## Tablice informacyjne budowy

Tablicę informacyjną budowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane   dotyczące   bezpieczeństwa   pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775).

## Wymagania dotyczące robót ziemnych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót przez uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego.

## Humus i nadwyżka mas ziemnych

Górna warstwa gruntu (humus) zostanie złożona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania  przy zagospodarowaniu terenu. Hałda zostanie złożona w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci szczególną uwagę na dopuszczalne obciążenia osi pojazdów oraz na ograniczenie zanieczyszczania dróg. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.

Tymczasowe magazynowanie nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe niż 1:1,5. Powierzchnia górna składowiska winna mieć nachylenie max 5 %, natomiast u podnóża stoku należy wykonać kanały odprowadzające wodę deszczową. Nasypy powinny być zagęszczane warstwami o grubości max 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu według normy BN- 77/8931-12 nie powinien być niższy od 0,95 dla wierzchnich warstw do głębokości 1,2 m i nie niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,2 m. Grunty badać wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowiązany jest stosować  się  do  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów,  w  szczególności  ustawy  z  dnia   14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późń. zm.) oraz stosowanej kwalifikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

## Wykopy

Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów w projekcie, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zlokalizuje położenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości mechanicznie, zaś do dna wykopu ręcznie. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić stały odpływ wody. W tym celu mogą być wykorzystane rowy odwadniające lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i zawałom ziemi w trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane są szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką budowlaną.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej, niż  to wynika z projektu, Wykonawca wypełni powstały ubytek ziemią z wykopu i zagęści ją w sposób gwarantujący utrzymanie stateczności gruntu. Sytuacja  taka  musi  zostać  zgłoszona Zamawiającemu i podlega jego kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z Zamawiającym.

Normy mające zastosowanie:

- PN-68/B-06050	-	Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i odbioru

- BN-83/8836-02	-	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12	-	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- PN-88/B-04481	-	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

- PN-B-06050	-	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-B-10736:1999	-	Roboty ziemne.  Wykopy  otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

## Wymagania dotyczące sieci i instalacji sanitarnych

    - Sieci i instalacje kanalizacyjne

Rurociągi kanalizacyjne wykonać z rur PEHD na ciśnienie robocze min. 1,0 MPa o złączach monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowe. Możliwe jest również wykorzystanie rur PCV łączonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociągów kanalizacyjnych nie stosować kolan (łuków) o kącie 90 st., lecz zestaw kolan o kącie max. 45 st. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie rur od producentów posiadających odpowiednie aprobaty techniczne.

Na sieci kanalizacyjnej zastosować studzienki rewizyjne:

      - przelotowe,

      - połączeniowe,

      - wpustów deszczowych.

Można stosować studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min. 315 mm  oraz  rewizyjne betonowe. Studzienka z tworzyw składać się będzie z następujących elementów:

      - kineta przelotowa lub połączeniowa,

      - trzon studzienki z karbowanej rury,

      - stożek betonowy pod pokrywę,

      - pokrywa żeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy.

Poszczególne elementy studzienki łączone są na uszczelki. Połączenia kanałów ze studzienkami należy wykonywać przy zastosowaniu kształtek – łuków 45 st. i zwężek.

Studzienki betonowe stosowane będą w miejscach łączenia rurociągów z tworzyw np. z kanałami istniejącymi wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych uzasadnionych technologicznie miejscach. Studzienki wykonać w wersji mieszanej – dolna część w strefie wlotu  i wylotu wylewana, powyżej z prefabrykowanych kręgów betonowych. Przykrycie studzienek wykonać płytą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Studnia wyposażona będzie w stopnie złazowe żeliwne.

## Wymagania dotyczące sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA

    - Zasilanie i oświetlenie

Moc przyłączeniowa PSZOK-u będzie uzależniona od zapotrzebowania systemu oświetlenia placu oraz urządzeń (miejsce napraw przedmiotów do ponownego użycia). Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego przyłącza energetycznego do znajdującej się w sąsiedztwie Oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie układu z wykorzystaniem podlicznika

Instalacje oświetlenia i zasilania należy wykonać kablami i przewodami układanymi w korytkach kablowych białych z PVC. Do urządzeń w obiektach oddalonych od ścian i usytuowanych  na zewnątrz obiektów kable należy prowadzić w rurach ochronnych.

Oświetlenie należy wykonać oprawami energooszczędnymi, typu LED.

Oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno być świetlówkowe, tzw. energooszczędne. Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny posiadać klosze (dyfuzory) z tworzywa równomiernie rozpraszającego światło.

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być  mniejsza  niż  0ºC. Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie  duży,  jednak  nie  mniejszy  od  20-krotnej  średnicy  zewnętrznej  kabla  lub  podanego     w instrukcji wytwórcy.

Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością

±5 cm na warstwie  piasku o  grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą  piasku,        a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.

Sieci teletechniczne, monitoring, system alarmowy wykonać zgodnie z opisanymi w niniejszym PFU warunkami

## Instalacje fotowoltaiczne

Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię modułów, aby nie uległa  porysowaniu.  W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej, na której będzie znajdowała  się farma fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i powinny posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny).

Należy pamiętać, że moduł fotowoltaiczny wytwarza napięcie bezpośrednio w  momencie  naświetlenia go przez promienie słoneczne, wobec czego podczas montażu należy stosować narzędzia i środki zapewniające bezpieczeństwo od porażeń prądem elektrycznym.

Planowana moc instalacji 10 kW, panele o mocy min 300W, liniowa sprawność mocy, sprawność po 25 latach na poziomie >80%. Zamawiający dopuszcza montaż paneli na dachach, wiatach lub samonośnych konstrukcjach. Wybór miejsca montażu musi zapewniać optymalne parametry pracy i być wolna od zacienień. Instalacja ma zasilać w energię elektryczną wykonany PSZOK. Instalacja musi być objęta min 10 letnią gwarancją. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie zgłoszenia instalacji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie użyte materiały instalacji fotowoltaicznej muszą być dopuszczone przez prawo polskie i Unii Europejskiej, posiadać certyfikaty , deklaracje.

## Wymagania dotyczące wykonania zieleni

Na terenie  punktu  zgodnie  ze  schematem  zagospodarowania  terenu  przewidzieć  należy  wysiew i nasadzenia zieleni

Obsiew i nasadzenia może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, pod warunkiem zachowania podstawowych wymagań glebowych dla traw:

 5,5 < pH < 7,5,

- średnie zasolenie,

- gleba nie słabsza, niż piasek średni.

Jeżeli podłoże nie będzie spełniać tych warunków, należy to zmienić stosując dodatkowe nawożenie przez rozłożenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubości 7-10 cm na powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenia trawą lub dodatkowo w miarę potrzeb zastosować nawożenie  wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podłożu niewymagającym ulepszeń należy wykonać podstawową uprawę  pod  trawnik,  polegającą na usunięciu zanieczyszczeń, wzruszeniu i wyrównaniu gleby, nawożeniu wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miarę potrzeb nawozami  mineralnymi  N-P-K-Mg.  Dawki nawozów i sposób  nawożenia  powinny  zostać  ustalone,  w  oparciu  o  wyniki  analiz  wykonanych w wyspecjalizowanej placówce, przez Wykonawcę robót.

Na tak przygotowane podłoże należy wysiać mieszankę traw typu łąkowego. Dawki siewne traw wynoszą od 10 do 20 g/m2.

Wysiew traw należy wykonać w miesiącach od kwietnia do września. W październiku zakładanie trawników jest możliwe, jednak istnieje ryzyko, że trawa nie zdąży się rozwinąć przed nastaniem mrozów.

Powierzchnie obsiane trawami powinny być utrzymane w wilgotności w okresie pierwszych

3 tygodni, aż do ukorzenienia  się  traw.  W  tym  czasie  wskazane  jest  podlewanie  zasiewów w przypadku suszy.

## Wymagania odnośnie dostarczanych urządzeń, kontenerów i pojemników

Wszystkie   urządzenia   będą   dostarczone   na   plac   budowy   w   momencie   wynikającym   z harmonogramu zaaprobowanego przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest dostarczanie urządzeń i długotrwałe złożenie ich na terenie PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaż lub ustawienie w miejscu docelowym, bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaż musi być prowadzony niezwłocznie po dostarczeniu na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone urządzenia są nowe i spełniają Wymagania Zamawiającego.

## Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby udowodnić, że roboty w pełni odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie przewody wod.- kan. podlegają badaniom na szczelność, a sieci i instalacje wodociągowe – dodatkowo dezynfekcji    w sposób opisany w Polskich Normach.

Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie:

- prawidłowości położenia obiektów w planie,

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopów,

- stopnia zagęszczenia podłoża pod plac utwardzony, ogrodzenie, słupy oświetleniowe, tablice informacyjne i inne instalacje,

- głębokości ułożenia przewodów rurowych, ich kierunku, spadku, połączeń oraz stopnia zagęszczenia obsypki i podsypki,

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- zgodności	wykonanych	konstrukcji	z	dokumentacją	projektową	i	wymaganiami Zamawiającego,

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,

- dopuszczalności odchyłek  wymiarowych konstrukcji oraz odchyleń od kierunku pionowego      i poziomego,

- jednolitości i przyczepności wykonanych powłok malarskich,

- szczelności przewodów rurowych,

- zgodności	zastosowanych	materiałów	z	wskazanymi	w	projekcie	i	wymaganiach Zamawiającego, w tym rodzajów podsypek i obsypek,

- odporności na obciążenia wykonanych placów i dróg wewnętrznych, zgodnie z przyjętą kategorią ruchu.

Odbioru części robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (np. poprzez Inspektora nadzoru) na podstawie dokumentów zawierających wyniki testów i badań laboratoryjnych oraz w oparciu   o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

## Próby końcowe i rozruch

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca  zobowiązany   jest  przeprowadzić   te   próby   i   sporządzić   sprawozdania   zgodnie   z   wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw i modułów fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić stosowne badania kontrolne w tym zakresie.

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy:

- dokumentację	powykonawczą	zawierającą	zaktualizowany	projekt	techniczny z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem,

- dokumentację montażu, tj.

  - protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,

  - certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń, W czasie odbioru nastąpi:

  - sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

  - sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,

  - sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

  - sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do którego jest podłączony.

## Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów konstrukcyjnych i obiektów:

- na prace budowlano-montażowe - na okres min. 5 lat,

- trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych kontenerów na odpady oraz pomieszczeń - min. 5 lat,

- instalacji i modułów fotowoltaicznych – min. 10 lat (gwarancja na wady ukryte wydajności do 10 roku – min 91% mocy nominalnej, do 25 roku – min 80% mocy nominalnej),

- jakości dla dostarczonych urządzeń technicznych i narzędzi - min. 2 lata.

Zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski.

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości robót odbywać się będzie na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

- w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę;

- istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia  wad  Zamawiający wyznaczy termin  na  usunięcie  wad.  Wykonawca  usunie  wady  nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;

- gwarancja  dla  dostarczonych   urządzeń  oraz  wykonanych  robót   nie  obejmuje  roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania Eksploatatora, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

  - obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją,

  - uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

  - uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca udzieli rękojmi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja z zastrzeżeniem, że  okres rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż po 30 dniach od upływu terminu gwarancji.

# B.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

  - Koncepcja planu zagospodarowania terenu, wraz z przekrojami, rzutami, elewacjami

  - Zbiornik na wodę opadową

  - Mapa zasadnicza

  - Informacja o braku konieczności uzyskani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  - Informacja o dostępie do drogi publicznej

  - Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej

  - Wyniki sondowań geotechnicznych

  - Inwentaryzacja zieleni

## Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.

Wykonawca będzie zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do współpracy i koordynacji działań z innymi wykonawcami realizującymi prace budowlane lub odstawy na przedmiotowej inwestycji w szczególności udostępnianie placu budowy, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, dostosowywanie harmonogramu realizacji.